采购包2：抗洪抢险装备采购清单

| 序号 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水下机器人 | 用于水下结构深潜探测，搭载推进器、探照灯、超清摄像机、机械臂等系统，具备水下视频实时回传功能。 ▲1、水下探测深度≥200米； 2、航速≥1.5米（3节）； ▲3、推进器：≥8个推进器，矢量布局，流体化设计，铝合金桨叶，电机以及桨叶可以拆卸； ▲4、拖拽力：密度为1000Kg/m³水中可以拖动≥80Kg的假人进行移动； ▲5、续航：全功率运作时≥30min，常规使用情况下≥90min，最长待机时间≥5h，支持外部供电； 6、内置三轴陀螺仪/加速度计/罗盘/温度传感器/深度传感器； 7、支持水下360度全自由度，包括前进/后退，左转/右转，左平移/右平移，上浮/下潜，往下俯/往上仰，顺时针翻滚/逆时针翻滚； ▲8、摄影系统：4K，视频分辨率4K@30Fps，1080P@30Fps/慢动作（120Fps），720P@30Fps慢动作/（240Fps），支持边拍照边录像，支持缩时，慢动作功能。相机识别距离：在5NTU水中，识别距离≥2米，在60NTU水中，识别距离≥1.5米； ▲9、补光灯：≥8000流明LED补光灯，色温5000K-5500K，两档光度可调； ※10、拓展功能：可搭载机械臂，激光卡池，定距声纳，图像声纳，水质取样器，水质传感器，DVL，USBL等设备； ※11、外部供电系统：最大输出功率1500W； ※12、布放线系统：绕线器浮力线缆抗拉力≥190KGF，外部供电系统的浮力线缆抗拉力≥233KGF； 13、DVL： （1）工作温度：-5～45℃； （2）通信协议：Waterlinked API； （3）传感器频率：1 MHz； （4）传感器波束角：≥20 度； （5）最大测量速度：≥3.5m/s； （6）流速分辨率：≤0.1 mm/s； （7）地形跟随范围：0.5m-49.5m； 14、防水带屏遥控器：显示屏：≥7英寸 ，≥700cd/m²；接口支持：USB2.0×2，以太网口，USB-C，HDMI，ROV接口；视频：支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码；续航时间：≥6小时； ※15、机械臂：配置外挂水下机械手，尺寸≥350×50×20 mm，重量≤100g，最大开口≥160mm，抓力≥70N；配置打捞环夹头，夹头可换。 ※16、电池可拆换，配置原厂拉扞箱。 |
| 2 | 多功能轻型应急救援车 | 1、基本功能：具备起重、挖掘、破拆、抓取、发电、照明、破障、牵引等功能 ▲2、采用4×4（四驱）越野底盘 3、独立单开门驾驶室，乘员≥1人，配有冷暖空调 ※4、柴油发动机额定功率：≥60kW 5、最高时速：≥35km/h ※6、工作质量：10000kg(±0.5%) 7、尺寸（长×宽×高）：6900×2200×2900mm（±3%） ※8、动臂长度：≥3900mm 9、底盘轴距：≥2350mm 10、回转速度：≤10.5r/min 11、爬坡能力：≥35° ▲12、涉水深度：≥600mm 13、越野底盘轮胎数量：8个（4×2） ▲14、最大吊重 3t（吨） ▲15、挖斗容量：≥0.3m³ 16、斗杆长度：≥2200mm 17、最大挖掘高度：≥7400mm 18、最大挖掘深度：≥3900mm 19、最小挖掘半径：≥6350mm 20、最大卸载高度：≥5700mm 21、最大抓装半径：≥7300mm 22、尾部最小回转半径：≤2100mm 23、斗杆挖掘力：≥40kN ※24、铲斗挖掘力：≥45kN ※25、液压破拆工具接口：预留超高压输出接口，两路超高压输出，两路超高压分别独立使用互不影响，外接液压圆盘锯、液压扩张钳、液压发电机等，选装相应工具 26、破碎锤钎杆直径：≥40mm ※27、破碎锤最大冲击力：≥80kN ▲28、最大抓装重量：≥1.5t 29、最大抓装高度：≥6900mm 30、最大抓装深度：≥3900mm 31、最大卸载高度：≥5300mm 32、最大抓装半径：≥7800mm 33、抓具开口：≥1400mm ※34、发电机：功率≥5000W。发电机组输出电压≥220V，孔位输出插座≥4个，燃油油箱≥25L（可外加油箱）；注满油连续工作时间≥8h，发电机组工作时噪音≤90dB（A），发电机组启动时间≤30s。升降灯照明功率：4×1000W ※35、升降灯离地高度：7m，灯头：总光通量≥360000Lm，灯光覆盖半径≥130m，升降灯抗风等级：≥8级，升降灯云台水平旋转可360°连续旋转，垂直旋转-30°～60°度；备用应急LED探照灯的功率≥400W，探照灯支架与灯塔采用一体式设计,垂直调整角度≥150°，水平调整角度360°，可定位，备用应急LED探照灯照度≥200Lux,抗风等级≥5级，灯头防护等级≥IP67。 ※36、推土铲最大推力：15kN ※37、牵引绞盘拉力：≥25kN,钢丝绳长度：≥35m 38、配置漏电检测模块，技术参数为： 1）配有手持式漏电报警器，可实时探测周边环境有无漏电现象。 2）水域救援漏电可探知3米以外120/240伏线路的漏电情况 39、配置多气体探测模块，技术参数为： 1）检测种类及范围：甲烷：0~100%VOL，二氧化碳：0~5%VOL，一氧化碳：0~5000ppm，二氧化氮：0~50ppm，氨气：0~100ppm，氧气：0~30% O2，湿度：0~100RH，温度：-20-100℃ 2）防护等级：≥IP65 3）防爆性能：不低于Ex d ib I Mb 40、配置装备云管理平台，技术参数为： 1）设备可连入装备云管理平台：可远程监测装备信息、气体及视频信息、装备全生命周期管理 2）设备可连入装备云管理平台可视化：可视化大屏展示，GIS地图定位，图形展示功能 3）设备可连接装备云管理平台PC端、APP端展示，实时自动同步数据 4）装备云管理平台支持设备固件远程一键升级 |
| 3 | 潜污泵 | 一、潜污泵参数 ▲1、流量要求：≥350m³/h； ▲2、扬程≥10m； ※3、水泵额定功率≥20kW； ※4、重量≤40kg； 5、对应流量电泵效率：≥60%； ※6、潜水泵电机：永磁同步电机；绝缘等级：≥F； ※7、防护等级：≥IP67； 8、电泵通过固体颗粒：≥25mm； ※9、自动保护功能：电泵具有电源过压、欠压、过流、缺相、短路、过热等自动报警功能，对可恢复的故障，应能自动或手动删除，恢复正常运行； 10、外形尺寸：长≤600mm，直径≤280mm； 11、泵体材质：不锈钢材质一体成型； ※12、含配件包； ※13、连续工作时间≥12h； 14、部件材质：水力部件（叶轮、叶轮室、整流体）采用不锈钢材质一体成型； 15、叶轮材质硬度：维氏硬度（HV）≥1000度； 16、潜水泵进水口滤网材质：304不锈钢，便于拆卸清洗； ※17、电缆：电缆≥50m，采用防水快速接头，接头防护等级≥IP67。 二、控制系统： ※1、控制系统内置于控制柜内，控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等显示功能，并具有相应的安全保护措施； 2、控制系统为变频控制，水泵电机转速可调； ※3、控制柜采用冷轧钢材质，表面做防锈处理，喷涂工程黄色或其他醒目颜色，能够户外防雨，防护等级≥IP55。 |
| 4 | 小型排水抢险车 | 一、底盘主要参数 1、燃料种类：柴油； 2、排放依据标准：国Ⅵ； 3、轴数：≥2； ▲4、驱动型式：4X4（分时四驱）； 5、轴距：≥3300mm； ▲6、功率：≥100kw； 7、驾驶室准乘人数：≥5人； ※8、发动机：直列，4缸，四冲程，液冷，增压中冷，高压共轨，压燃式； 9、配备中控门锁，电动门窗，遥控钥匙，原厂自动空调助力，多功能方向盘，UBS接口等。 二、整车主要参数 1、外形尺寸：5650×1950×2000 mm（±3%）； ※2、总质量：3200kg（±10%）； 3、整备质量：≥2900kg； 4、最高车速≥140km/h； 5、接近角≥33，离去角≥26。 ※6、车辆具备倒车影像及雷达，并具备导航功能。 三、器材箱 1、结构：主框架结构采用冷轧钢板材质焊接，全密封结构； ※2、器材箱：器材箱位于车辆尾部，两边与后边设上掀式器材箱门，内设有照明灯，设置设备固定架，防雨，防火，防锈，配散热百叶窗。 四、供电配电设备 ※1、配备额载功率≥30kw发电机组，可连续工作 8 小时以上； ※2、输出电缆：≥20米； 3、配电柜：安装出线开关、避雷装置，各支路配备过载保护，漏电保护； 4、控制柜：对柴油发电机组进行控制操作； 5、机组接地电缆：配接地杆。 五、便携式抢险泵技术参数 ▲1、便携式轴流潜水泵1台，单台每小时排量≥500m³/h，单台重量≤25kg； ※2、泵体可选用轻质合金材质或者不锈钢材质，叶轮采用耐腐蚀材料一体成型，配不锈钢滤网防止垃圾堵塞； ▲3、便携式潜水泵扬程≥9m，排出口径≥200mm； ※4、泵安装≥20m潜水电缆，变频控制柜1套。 六、控制系统 1、可显示发动机的转速、水温、油压等参数； 2、故障报警（超速、水温过高、油压过低，紧急停机报警等）； 3、控制面板设置有紧急停机按钮，可显示发动机的转速、水温、油压等参数。 七、警示和照明系统 ※厢体内照明：车厢内配备防爆防潮LED照明灯≥4个；≥100W长排工程灯带喊话器。 八、外观车身颜色 ※驾驶室和车体为工程黄色，箱体内部为铝合金本色，底盘架及挡泥板为黑色。 |
| 5 | 组合式防洪板 | ※1、用于堤防漫溢险情和地下车库、地下通道等临时加高，ABS材料可拆卸式防洪板； ※2、每组长≥10米，有效挡水高度≥50cm，弯曲强度、拉伸强度匹配有效挡水高度； ※3、直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板立面有一体成型把手，并能配套使用； ※4、直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板配置比例：70：15：15。 |
| 6 | 救生拉杆 | ※1、救援杆材料：超轻碳纤维； ※2、展开长度（米）：≥6米； ※3、折叠后长度（米）：≤1.8米； 4、三爪钩：不锈钢、长≥30cm，重量≤600g； ※5、浮力球：增加伸缩杆的浮力，也可作独立的浮力设备使用，浮力≥7kg，重量≤700g； 6、弹性捕获器：用于捕捞落水动物等；不锈钢、张开≤45cm； ※7、浮力圈：浮力圈直径≥45m，浮力≥7kg； 8、D形扣：用于从水里捕捞或救回一定的重物，不锈钢材质、钳口宽≥7cm； 9、挂钩：不锈钢，长≥40cm，重量≤300g； ※10、身体套索：铝材、从水里救回有意识或无意识受伤的人，长度≥95cm，宽度≥45cm。 |
| 7 | 浮艇泵 | 1、浮艇泵用于洪涝灾害排水作业，所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷，紧固件及自锁装置没有因振动等原因而产生松动； 2、水泵类型：单泵单极离心泵； 3、燃油类型：92号及以上汽油； 4、启动方式：手动、遥控器启动； 5、泵壳采用铸铝，轴采用20Cr13的不锈钢材料； 6、泵的过流部件采用抗腐蚀材料制成； ※7、最大输出功率：≥10kW； ※8、最低吸水深度：≤8cm； 9、进水口口径：≥80mm底部带过滤网； 10、出水口口径：≥65mm； 11、出口压力≥0.5MPa； ※12、最大流量：≥90T/h（1500L/min）； ※13、额定扬程：≥60米； 14、消防浮艇泵具备遥控启动功能，遥控距离≥140m，遥控功能具备启动、熄火、控制油门大小、风门等控制功能； 15、净重（不含燃油）：≤60kg； 16、油箱容量：≥4L； ※17、消防浮艇泵的燃油箱容积能保证在额定工况下，连续运转时间≥40min。 |
| 8 | 防洪子堤 | 1、每套防汛拼接式子堤采用高强度一体成型模压玻璃钢材质制成，配备支架、密封条和快装螺栓若干； ▲2、单元子堤挡板是防汛子堤的主要组成部分，玻璃钢挡板，单元宽≥1m，单元高≥1m，单板重量≥4kg； ▲3、子堤每组长≥10m； ※4、弯曲强度≥60MPa； 5、巴氏硬度≥45HBa； ※6、拉伸强度≥35MPa； 7、弯曲模量≥7500MPa； 8、挡板外观质量：表面完整光洁，不得有裂纹、毛刺，油漆喷涂均匀，油漆、外露表面及切割边缘光滑，焊缝表面无漏焊、裂纹、气孔等焊接缺陷； 9、挡水深度：≥1m； ※10、设计抵挡风浪：≥6.0m/s。 |
| 9 | 汽（柴）油机泵 | 1、出/入水口径：≥150Inch（6寸）； ▲2、最高扬程：≥30m；吸水扬程：≥8m ▲3、最大流量：≥220m3/h； 4、自吸时间：≤270min； 5、动力类别：双缸、四冲程、风冷； ▲6、持续功率：≥15kw； ※7、排放量：≥800cc； 8、油箱容量：≥25L；机油容量：≥1.5L； 9、手推车式结构，配备移动轮、可收缩式手柄或扶手； ※10、配备6米6寸口径PVC透明钢丝进水管，100米6寸口径10公斤压力有衬里涤纶长丝消防水带（带两端内扣式铝接头）； 11、快速接头：水泵进、出水法兰采用螺纹接口，进水口配备全套铝合金材质板把式快速接头、出水口配备铝合金材质内扣式快速接头； ※12、电池仓采用封闭式防水设计；智能控制集成面板：四保护（高温、机油压力、转数、油位）显示扬程，一键启动、485通信接口。 |