采购包1：森林（草原）火灾扑救装备采购清单

| 序号 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火车 | 一、灭火车由灭火挡板、碾压灭火板、拖拽灭火装置、风力灭火机、灭火弹箱等组成 二、车辆性能 1、外廓尺寸：6300×1950×2850mm（±3%）； 2、最大总重量：7100kg（±10%）； 3、装备重量≥4300kg； 4、乘员人数：2+3； ▲5、水罐容积：≥2300L； ▲6、水泵流量：≥30L/s 1.0MPa ； ▲7、水炮流量：≥30L/s 1.0MPa。 三、底盘 1、含控制开关、前指示灯开关、空调、警灯、警报器、标志灯、示廓灯，做特殊防锈处理； 2、驱动型式：4×2； 3、轴距：3300mm（±3%）； 4、发动机型式：直列四缸、水冷、增压中冷、高压共轨电控柴油发动机； 5、发动机额定输出功率：≥100KW； 6、尾气排放标准：国Ⅵ； 7、变速箱：机械式手动变速箱，5 个前进挡，一个倒挡； 8、空调：冷暖空调； 9、转向系统：左置，液压助力转向，方向盘高度和角度可调； 10、最高车速：≥90km/h； 11、取力器：全功率夹心式取力器，电磁阀控制，飞溅润滑，强制式循环水冷； 离合器：单片、干式、膜片弹簧、液压控制。 四、驾乘室 1、结构：整体钢骨架焊接平头驾驶室，双排四门，乘员室与驾驶室连通； 2、设备：除原车设备外，驾驶室内加装有取力器控制开关及指示灯≥100W警报器、警灯、标志灯、示廓灯开关等； 3、驾驶室内设取力器控制开关、前指示灯开关、空调、警灯、警报器开关、标志灯、示廓灯开关； 五、罐体 1、结构： （1）内藏式焊接结构，内设防荡隔板和防浪孔； （2）设人孔 1 个，带有快速锁定/开启装置溢流管 1 个； （3）注水口位于泵室内，左右各 1 个； （4）设 1 个水罐到水泵进水管，手动控制；设 1 个水泵至水罐充水管，手动控制； （5）放余水口 1 个，配球阀，位于罐体底部； 2、材质：采用优质碳钢材料焊接而成，侧板厚度为≥ 3mm，底板厚度≥ 4mm。内壁全部做防腐处理； 3、设备： （1）人孔盖：带快速锁紧及开启装置，开启快捷、安全； （2）排污阀：手动控制。 六、器材箱 1、结构： （1）骨架与外蒙皮为焊接结构； （2）内蒙皮为轻合金花纹铝板； （3）根据器材固定需要，配置可以上下调整的由铝合金型材搭接起来的器材固定架； 2、材质：骨架及外蒙皮为优质碳钢材料，外装饰板采用碳钢板焊接； 3、卷帘门： （1）材质为轻合金卷帘门； （2）每个器材箱内装有照明灯，在控制面板上统一控制； 4、顶部：采用具有防滑作用的花纹板，确保人员安全。 七、泵室 1、位置：位于车辆尾部； 2、结构及材质：与器材箱焊接成一体； 3、尾部：配备可供消防人员上下的防滑爬梯和不锈钢扶手，爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用时离地≤350mm； 4、顶部：采用具有防滑作用的花纹板，确保人员安全。 八、消防泵 1、形式：低压离心式； 2、安装位置：后置； ▲3、流量及压力：≥30L/s （1.0MPa）； 4、引水时间：≤50 秒（7 米吸深时）； 5、引水装置：自带滑片泵。 九、消防炮 1、安装位置：泵室顶部； ▲2、流量及压力：≥30L/S（0.8MPa）； 3、射程：不小于 55m； 4、回转角度：360°水平回转； 5、俯/仰角度： 俯角≤-15°，仰角≥+60°。 十、消防管路 1、管道材质：优质无缝钢管； 2、吸水管路：泵房左右两侧各设 1 个吸水口； 3、注水管路：水罐左右两侧各设 2 个注水口，泵房内设置 1 个水泵向罐内注水管路； 4、出水管路：泵房左右两侧各设 1 个出水口，带截止阀和扪盖泵往罐注水管路； 5、冷却水管路：采用循环水对取力器进行不间断的强制冷却，确保取力器能够长时间，不间断的开展工作； 6、放余水管路：位于泵、罐体及管路的最低处，具有专用余水排除装置，以防泵、罐及管路等在低 温状态下冻裂。 十一、电气系统 1、附加电气：设独立电路； 2、驾驶室顶部装有功率为 ≥100W 的红色长排频闪警灯和警报器，控制面板位于驾驶室内； 3、车辆两侧各装有 3个红色的频闪灯、2 个 LED 的白色照明灯和侧标志灯； 4、每个器材箱和泵室均装有照明灯； 5、尾部装有视廓灯、组合尾灯和牌照灯； 6、操纵系统：控制面板：包含水泵转速表、水罐液位表、真空压力表、出口压力表以及功能按键； 7、火场照明：上装后部安装 2个红色频闪灯和带遥控35W 消防探照灯 1 个。 十二、器材配备及布置 1、有补充要求时，按照补充要求执行； 2、没有补充要求时，按照国家标准或行业标准配备； 3、按使用的先后顺序和频率开展器材布置，确保取放快捷； 4、按重量的大小开展器材布置，确保左右受载均衡； 5、按功能的分类开展器材布置，确保取放方便； 6、使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具对器材进行固定； 7、照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放； 8、用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定； 9、提示醒目，多人操作，互不干涉。 十三、整车涂装 1、车外表喷涂 R03 大红色； 2、消防泵出水管路喷涂 R03 大红色； 3、消防泵进水管路、水罐至消防泵的输水管路及水罐人孔盖喷涂 G05 深绿色； 4、后翼子板喷涂白色。 十四、总体技术要求 1、所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志； 2、整车性能符合 GB7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定； 3、水罐质量符合 GA39.4－92 的规定； 4、整车外形美观大方，平整度符合 GA39.4－92 的规定； 5、所有铆接间距均匀、适中； 6、所有焊接牢固、焊后打磨光。 |
| 2 | 高压喷雾车 | 一、整车性能 1、最大总重量：4300kg（±10%）； ※2、底盘类型：4×4（四门双排）； 3、底盘允许最大总重量：≥4450kg； 4、发动机额定功率：≥100kw； 5、尾气排放标准：国Ⅵ； 6、底盘轴距：3650mm（±3%）； ※7、乘员：≥5人。 二、行驶参数 ◎1、最高车速：≥110km/h； ※2、涉水深度：≥600mm； ※3越壕：≥500mm； ※4越障：≥300mm。 三、消防系统 ▲1、消防泵：高压柱塞泵； ▲2、消防泵额定流量：≥3L/s； ▲3、额定系统压力/最高压力：4/10MPa； ▲4、液罐容积载水量：≥1000L； 5、液罐罐体材质：PP材质；4.6高压喷雾枪流量：≤2L/s； 6、高压喷雾枪压力：≤3.5MPa； 7、智能高压喷雾功能：可由手握开关式水枪直接控制，握紧出水，松手停水； ▲8、高压喷雾枪射程：≥20m； 9、管道允许工作压力：≤5MPa； 10、介质为水时，最大扬程：≥200m； 11、介质为水时，最大供液距离：≥1.5km。 四、器材箱 1、器材箱材质：骨架、蒙板采用高耐腐蚀PP材质，隔板采用专用铝合金型材； 2、器材箱采用PP车身和轻量化设计，器材箱容积≥1.2m³，可携带破拆工具、机动泵、救援担架、医药急救箱等器材； 3、器材箱结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结。 五、电气系统 1、警灯警报器系统：驾驶室顶部长条警灯，警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声等多种功能； 2、环绕照明：左右各2个环绕照明灯，手动升降灯1只； 3、快速充电装置：配置蓄电池自动分离式充电装置及充电线插头； 4、倒车雷达系统：驾驶室内报警，倒车雷达。 |
| 3 | 远程供水管线车※ | 一、整车参数 ※1、总质量：3550kg（±10%）； 2、底盘总质量：≥4450kg； 3、燃料种类：柴油； 4、排放依据标准：国Ⅵ； 5、轴数：≥2； 6、轴距：3700mm（±3%）； ※7、功率：≥100kw。 二、驾驶室 1、结构：长头、原装双排； 2、司乘人员数：≥2+3人； 3、加油口、尿素口：加油口、尿素口位于车辆罐体左前方，便于加注。 三、器材箱 1、结构：主框架结构采用优质不锈钢焊接，外装饰板采用不锈钢板焊接，车顶喷砂防滑漆，可行走； ※2、器材箱：器材箱位于驾驶室后方和车辆尾部，前后器材箱可共容纳摆放水带≥3000米。 四、容罐 ※1、容量：≥1.5m³； 2、材质：优质不锈钢，厚度≥3mm； 3、罐体结构：外露式罐体，内设纵、横防浪板，中间开有人孔，封头、隔板均有增加强度的梯形折筋，顶板采用角铁加强，水罐能承受≥0.1MPa的静水压力。 4、罐体固定：与底盘车架螺栓连接； 5、余水/排污口：设置在车辆尾部左侧，带不锈钢手动阀门开关。 五、管路系统 1、车辆所有管道设置在底盘下面，所有出水管道采用耐高压不锈钢与三通和弯头焊接、高压软管、高压螺纹接头连接而成，所有进水管道采用橡胶软管连接而成； 2、人孔：设人孔1个，带有快速锁定/开启装置； 3、溢流口：罐体前部与驾驶室之间从罐人孔口侧向下设置有1个溢流口，可对罐体泄压、注水过多溢出和填补罐排水进气等功能； 4、注水口：在车辆罐体前右侧设1只注水口带滤网，配手动阀门开关； 5、吸水管道/阀门：设1个水罐至阀门进水管和设1个水泵至阀门并与外吸口三通阀门连接，通过手动控制三通阀门控制外吸水与罐吸水的切换； 6、吸水口：在车辆尾部右侧设1个吸水口连接外吸水管，可通过阀门控制水泵外吸水至水罐、外吸水或吸罐水并远程供水，手动控制阀门外吸与罐吸的切换； 7、出水口：车辆左右两侧各设置1个和1个不锈钢出水接口，可直接与森林消防水带连接，手动控制阀门开关，可通过关闭高压球阀使2个不锈钢出水口连接水带枪头进行双枪头灭火，关闭2个不锈钢高压出水口球阀，同时打开高压球阀出水口连接水带枪头进行大流量单枪头灭火或连接远距离水带，整个步骤智能控制，一键式触屏操作，方便快捷。 六、取力器 底盘原装车载取力器。 七、车载高压多功能供水灭火泵 车载高压多功能供水灭火泵安装在车辆中部左侧，与底盘原装车载取力器连接，水泵位于车辆底盘后尾下部隐藏式，可采用取力器传动； 高压消防水泵参数： ※1、最大压力：≥8Mpa； ※2、最大流量：≥18t/h； ▲3、最大扬程：≥500m； 4、吸水口直径：65mm； 5、出水口直径：40mm； 6、自吸吸程：≥8m； ▲7、射程：≥25m； 8、平吸距离：≥200m； ※9、远程输送距离：≥5000m； 10、动力要求：采用底盘取力； 11、要求可长时间持续工作，无水自保时间：>30秒，高压远程供水； 12、可输送泡沫液、水泡沫混合液体及其它微颗粒污泥或工业液体； 13、自转30秒后可排尽泵内余水，以达到防冻功能； 14、泵体为一体式设计，合金材料，防锈防腐； 15、泵组运行中输入动力切换挡位会产生动力和转速的变化，在水路管道系统中安装压力达到≥4MPa匹配的卸荷安全阀。 八、消防炮 1、回转角度：360°水平回转； 2、最大仰/俯角：俯角≤-15°，仰角≥+45°； ※3、流量：≥20L/S； ※4、射程：≥30m。 九、智能控制面板 1、控制系统安装在车辆尾部左侧，整体为智能液晶显示屏和手动按键、铝制带锁保护面板组成，保护面板采用阻尼合页与边框螺母连接； 2、控制面板按键设置有急停按钮、电源总开关、照明开关、泵炮出水及罐供水一键旋转按钮、油门加减旋转按钮，通过一个控制按钮实现泵出水、炮出水、水带接口出水三种功能； 3、液晶显示屏有出口压力表、水泵转速表、水路系统图、液位显示等功能，可通过触屏页面选择功能显示。 十、爬梯及上车拉手 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用时离地≤350mm，离地高度符合人体力学的情况下方便消防员穿着消防服鞋抬脚登梯，车顶上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。 十一、牵引绞盘 1、驱动型式：电动； ※2、单绳最大牵引力：≥4100kg； ※3、钢丝绳长度：≥30m。 十二、喷漆 R03大红色或森林消防橘黄色。 十三、随车器材 2根65×10米吸水管、2件DN40二分水器、2件DN40变DN25三分水器、2盘50-40-30水带、3盘50-25-30水带、1件DT-SB水带包布、1个注水口三通扳手柄、1件消防腰斧、1件橡皮锤、1件可充电式手提照明灯、1把丁字镐、1把铁锹、1件地上消火栓扳手、1件地下消火栓扳手。 - 十四、随车文件 底盘合格证一份、底盘一致性证书一份、环保清单证书一份、整车合格证一份、整车发票一份、整车检测报告一份、整车电子版操作培训视频一份、整车说明书一份、底盘保修手册（纸质版或电子版）一份、底盘说明书一份、整车技术文件一份、底盘拓号（3件）一份、发动机拓号（3件）一份、整车钥匙一份、底盘随车配件清单一份、整车随车器材清单一份。 |
| 4 | 高扬程水泵 | 1、用于串联供水灭火作业； ※2、发动机类型：双缸四冲程，强制风冷发动机，最大功率≥20KW； 3、启动方式：应具备手启动和电启动（启动电源：蓄电池标示容量不低于12V、18AH）； ※4、启动性能：≤5s； 5、水泵结构：不低于四缸液压柱塞隔膜泵； 6、减速机：铝合金或更优材质的行星减速机，配有带流量调节阀的水冷装置，并带水流指示器； ▲7、最大流量：≥150L/min； ▲8、工作压力：≥6Mpa； ▲9、扬程：≥600m； ※10、最大射程：≥30m； 11、引水方式：自动吸水； ※12、最大吸深：≥7m； 13、进水口尺寸：≥40mm，出水口尺寸：≥40mm； 14、安全防护装置：带手动超压调压卸荷阀，随时可调整水泵出口压力，超压自动开启，并配有压力表，压力表在额定压力状态下表的指针不得有明显的跳动； 15、发动机保护：具有机油低油位报警系统； 16、水泵出口配有高压球阀和铜制森林快接； 17、燃油油箱：外置油箱，容积≥24L，油管与油嘴采用快速卡口自闭式接头； 18、底座采用高强度材料框型，有不低于2个把手，把手配有防滑手柄橡胶套，底座底部配有移动脚轮； ※19、整机重量（净重量）：≤150Kg； ※20、水泵附件：不低于5米PVC低温透明钢丝软管1条（配快速接头）、不低于3米泄压管1条、不低于10米高压胶管1条、可拆卸式且可漂浮式铝合金或更优材质底阀1个、不锈钢或更优材质直流水枪1把、铝合金或更优材质森林接扣扳手1把、不低于12V充电器1个、配件包1个。 |
| 5 | 消防水泵 高压接力水泵 | - ▲1、最大流量：≥5.7L/s； ▲2、最大射程：≥37m； ▲3、最大压力：≥2.3MPa； ▲4、最大扬程：≥200m； ※5、吸水深度：≥7m； 6、出水尺寸：40mm（1.5 寸）标准接口； 7、进水尺寸：50mm（2.0 寸）标准接口； ※8、整机净重量：≤11kg； 9、引水时间：≤7s； 10、综合油耗：≤2.5L/h； - 11、启动方式：手拉启动、储能式一键式电启动、无接触感应控制启停、遥控启动（遥控启动距离≥150m）；手拉盘带防反冲功能，避免错误操作导致手拉绳断裂； 12、启动性能：电池充满电启动次数应不小于 120 次（电启动马达与水泵主机一体式）； 13、引水方式：配备不锈钢手动引水泵引水； 14、启动电源：电启动电路系统与发动机集成一体，启动电池单元采用轻便型锂电池，可反复充电，电池标示容量≥20000 mWh，电池重量≤400g。具备 LED 照明、USB 接口，充电功能、12V 汽车应急启动等；电池充满电启动大于 85 次；配置自动防过充 USB 充电器； ※15、发动机：二冲程强制风水两冷汽油发动机，标示参数：功率≥12Hp，排量≥100cc； ※16、发动机冷却方式：强制风水两冷（在水冷失效的情况下，强制风冷可保证设备正常运行）； 17、保护系统：发动机带高温自动保护装置、启动过流自动保护功能、无水保护功能、超速保护功能； 18、冷启动性能：在油路充满燃油的情况下，冷启动时间≤5s； 19、发电系统：自带发电、充电、供电系统，发电电压≥14.5V，电流≥4A；点火电路及启动控制系统应为全防水封装，与整流系统一体化，控制电路采用航空插头； 20、连续运转性能：泵在额定工况下连续 24h 的运转试验后，应能在 30s 内正常启动，且出口压力、流量符合规定要求，运转时 油门位置应稳定，无工况漂移（外接油箱）； 21、控制面板及显示系统：合金面板，启动电路系统与发动机集成一体式，控制盒集成启动按钮、熄火开关、热启动按钮、电源指示灯； 22、水泵材质：泵壳和泵盖采用铝合金铸造，叶轮、叶轮螺母、磨损环、机械密封、轴套、防水旋塞等均采用抗腐蚀材料制成； 23、水泵结构：闭合式双级不锈钢叶轮离心泵。出水口自带单向阀。具有减震支撑结构、防反转保护结构； 24、背架形式：应配备全方位保护框架，具有减震支撑结构，可以使水泵在各个方向都可存放。设备应设有便于提拿的把手，可立、可卧、可侧方位存放，背架应采用不锈钢耐腐材质； ※25、串并联性能：泵与泵之间可以串联架设、并联架设、并串联架设，并能正常工作； 26、横、纵向倾斜性能：泵在横向、纵向倾斜 90°的条件下， 在额定工况下，各连续运转 1h，泵应能正常工作； 27、内置燃油过滤器，油泵中装有滤网；具有防水防尘功能的化油器； 28、消声器：发动机配备蜂窝状多孔环形设计消声器，材质：合金制造； 29、燃油箱容积：≥12 升（设置独立加油口，可实现不停机加油。）； 30、外形尺寸：≤390×290×170mm（长×宽×高）。 ※31、水泵配置：水泵专用油箱 1 套（含油管）、专用吸水管 1 套、 底阀 1 个、直流喷枪 1 支、水雾喷枪 1 支、止水钳 1 把、接头扳手 1 把、三通 1 个、单向阀 1 个、转换接头 1 个、内牙 1 个、引水泵 1 套、附件背包 1 个。 |
| 6 | 个人护具 | - 包含11项个人防护用品。 - 一、防火头盔 - 1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件由其盔壳上佩戴的应急救援帽徽、L型导轨及下颏带、悬挂系统、减震内衬等部件组成； - ※2、盔壳由轻型耐高温高弹性复合材料制成，悬挂后部有可调松紧的调节装置； - 3、下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带可调节； - ※4、悬挂带可调节长度为505mm～580mm，悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸； - 5、头盔两侧设有L型导轨：L型导轨固定在护耳上方，用来固定手电、护目镜等及其他辅件； - ▲6、头盔成品的总重量≦800g； - 7、 冲击吸收性能：头盔所受冲击力不超过2450N；帽壳不得有碎片脱落； - ▲8、阻燃性能：续燃时间不超过0.5s；帽壳不得烧穿； - 9、耐穿透性能：经低温预处理钢锥不应与头模建立接触； - 10、热稳定性能：头盔在180℃的烘箱中保持5min后，其边沿无变形；硬质附件保持功能完好；反光材料表面无碳化、脱落现象； - 11、电绝缘性能：泄漏电流不超过1.0mA； - 12、侧向刚性：最大变形不超过40mm，卸载后变形不超过2mm； - 13、下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于15mm。 - 二、防火服 - 1、颜色：桔红色，色号；16-1462TPx（国际潘通色卡），色差△E≤3.5； - ※2、面料材质；采用永久阻燃100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能； - 3、检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》； - ▲4、森林防火服面料阻燃、隔热性能、物理化性能为： - 续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s； - 损坏长度：T≤17mm；W≤18mm； - 断裂强度：经向≥1500N、纬向≥1400N； - 撕破强度；经向≥450N、纬向≥430N； - 热洗涤50次后防护系数TPP（kw.s/m2）≥340； - 无熔融、滴落现象； - 洗涤前面料电荷面密度≤3.5uC/m2； - 甲醛含量：未检出； - 水洗尺寸变化率：-1%~1%； - 热稳定性： 在（260℃±5）：经过5min热稳定实验后，无熔融、滴落； - ▲5、耐皂洗色牢度≥3-4级；耐光色牢度≥4级，耐水洗色牢度≥3-4级，耐摩擦色牢度≥3级，耐汗渍色牢度≥3-4级； - ※6、大腿处加强面料的阻燃、隔热性能、物理化性能为： - 续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s； - 损坏长度：T≤13mm；W≤11mm； - 断裂强度：经向≥1800N、纬向≥1700N； - 撕破强度；经向≥500N、纬向≥480N； - 热洗涤50次后防护系数TPP（kw.s/m2）≥480； - 无熔融、滴落现象； - 甲醛含量：未检出； - 水洗尺寸变化率：-1%~-1%； - 热稳定性： 在（260℃±5）：经过5min热稳定实验后，无熔融、滴落； - 7、缝纫线断裂强力≥18N； - 8、森林防火服成品裤后裆断裂强力≥750N，肩接缝断裂强力≥720N，单衣接缝断裂强力≥310N； - 9、反光带： - 续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s； - 损坏长度：T≤15mm；W≤14mm； - 无熔融、滴落现象； - 反射率系数≥370cd/（Lx*m2）； - ※10、衣服中标后印字要求：按照客户要求印字； - ※11、全套外挂标牌； - 12、左手臂处自带两块毛面魔术贴，右手臂自带1块毛面魔术贴； - 13、左前胸带悬挂袢及自由固定收紧式魔术贴； - 14、大腿面部采用耐磨菱形格加强面料加固缝制； - 15、全套收紧：领口紧（采用魔术贴收紧），袖口紧（采用魔术贴收紧），衣服腰部收紧（采用衣服内部收紧绳调节松紧），衣服下口收紧（采用衣服内部收紧绳调节松紧），裤口双重收紧（采用魔术贴及拉链调节松紧）； - 16、裤腰自由调节大小（采用魔术贴调节大小，调节范围≥0-20cm）； - 17、衣服背部：采用风琴折凑方式制作（保证扑火队员运动时宽松）； - 18、补强处理：肩、肘、膝部应采用磨层加厚处理； - 19、全套拉链不小于5号； - 20、上衣至少具备6个包、裤采用外挂风琴包设计。 - 三、扑火服 - 1、颜色：桔红色，色号；16-1462TPx（国际潘通色卡），色差△E≤3.5； - ▲2、面料材质；采用永久阻燃100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能； - 3、检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》； - ※4、森林扑火服面料阻燃、隔热性能、物理化性能为： - 续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s； - 损坏长度：T≤11mm；W≤10mm； - 断裂强度：经向≥2700N、纬向≥2400N； - 撕破强度：经向≥770N、纬向≥760N； - 热洗涤50次后防护系数TPP（kw.s/m2）≥690； - 无熔融、滴落现象； - 洗涤前面料电荷面密度≤3.5uC/m2； - 甲醛含量：未检出； - 水洗尺寸变化率：-1%~1%； - 热稳定性： 在（260℃±5）：经过5min热稳定实验后，无熔融、滴落； - 5、耐皂洗色牢度≥3-4级；耐光色牢度≥4级，耐水洗色牢度≥3-4级，耐摩擦色牢度≥3级，耐汗渍色牢度≥3-4级； - 6、森林扑火服成品裤后裆断裂强力≥890N，肩接缝断裂强力≥890N，单衣接缝断裂强力≥880N； - 7、反光带： - 续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s； - 损坏长度：T≤10mm；W≤9mm； - 无熔融、滴落现象； - 反射率系数≥370cd/（Lxxm2）； - ※8、衣服中标后印字要求：根据客户要求制作反光字。 - 四、应急背囊 - ※1、外形尺寸≥60cmx40cmx25cm； - ▲2、材质：红色、黄色相间的涤纶涂层防水帆布拼合而成，后背靠垫采用网状弹性泡沫背垫，减少后背和背包大面积接触促进空气流通，便于散发热量，主袋内胆可向上扩展，受力处多次缝合并打结锁缝，坚固耐用，显示行业特征。双肩背负行军，适合野外背负，有束腰带，携带方便；缝合强力≥350N；湿摩擦≥4； - 3、背包有刺绣“中国单兵装备包”字样图像标识；加宽背带设计，可调节长短，适合不同体型队员。 - 五、防火防扎鞋 - ※1、款式：长靴款式，高≥18cm，颜色为黑色，鞋帮为U型口门系带式结构；鞋面为铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革，鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；鞋底为阻燃橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺；鞋底具有防加塞泥沙功能，防穿刺，耐磕碰性能； - ※2、鞋帮抗刺穿性能≥200N；鞋底抗刺穿性能≥1100N；防滑性能：始滑角≥20°； - 3、隔热性能：在隔热性能实验中加热30min时，鞋底内表面的温升≤15℃； - 4、鞋帮抗辐射热渗透性能：鞋帮表面经辐射热通量为10Kw/㎡，辐照1min后期内表面温升≤15℃； - 5、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间≤1s；损毁长度≤45mm；无熔融、熔滴或剥离。 - 六、扑火鞋 - ※1、鞋面采用优质阻燃翻毛皮制作； - 2、鞋帮采用优质纯棉防水阻燃帆布制作，优质橡胶鞋底，靴底前后部模铸反纹防滑网，靴底部采用防弹材料的中底布防穿刺材料，弯曲180度不变形，防火防水、性能好； - 3、能防刺穿、防滑、防踢； - ※4、高腰设计，腰高≥15cm； - ▲5、鞋子面料续燃时间≤0.1s；阴燃时间≤0.1s；损毁长度≤17mm；热防护系数TPP KW.S/㎡≥290N；撕破强力≥700N；缝纫线断裂强力≥13N；热稳定性≤1.0%；面料电荷面密度≤4.5 uC/m2； - 6、鞋腰帮口采用海绵包边，鞋底有加厚防臭鞋垫，穿着舒服，方便穿脱。鞋底与鞋帮采用热粘合工艺，并有防腐线加固缝制。 - 七、防火头套 - ▲1、面料性能：抗起球性能≥4级，甲醛含量：未检出； - ※2、整体性能：接缝强力≥1350N；针距密度：重量≤160g；面料阻燃性能经向：续燃时间0s、损毁长度≤100mm； - 3、灭火救援时头面部和颈部防护，具有阻燃、保暖、轻便、舒适性能； - 4、用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃、易爆场所消防作业时的头颈部内层防护； - 5、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求； - 6、采用芳纶等本质阻燃材料，原材料采用原浆染色，无洗涤脱色现象，头套具有弹性，贴合面部。 - 八、防火手套 - ※1、款式：总长度≥40cm，袖长≥25cm；带两道反光条；手腕有两道收紧设计； - 2、面料：手腕和手背采用芳纶阻燃面料，手掌处采用铝箔隔热面料，具有隔热层、防滑层和阻燃层；可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护； - ▲3、性能参数：续燃时间≤1s；阴燃时间≤1s；损毁长度≤17mm；断裂强力（洗涤50 次后）≥2000N，撕破强力（洗涤50 次后）≥690N；甲醛含量：未检出；热稳定性≤1.2%； PH值6.0-7.0；热防护系数TPP KW.S/㎡≥290N，洗涤前面料电荷面密度≤4.5uC/m2。 - 九、头灯： - ※1、最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全使用，采用固态免维护LED光源，光效高，寿命长达10万小时，智能控制、强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； - 2、轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用； - 3、具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作； - 4、可放在衣袋中携带、跟消防头盔佩戴使用； - ▲5、额定电压≥3.7V， 电池容量≥2200MAH，照明时间≥10小时，锂电池充电，外形尺寸≤30*150mm，重量≤0.2kg。 - 十、护目镜 - 1、符合 XF1273-2015、GB14866-2006《个人用眼防护具技术要求》和XF44-2015标准的要求； - 2、外观：a.不存在让佩戴者感到不适和对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘和其他缺陷。b.除镜片边缘5 mm宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷和波纹等表面缺陷； - 3、护目镜具有良好的透气性，护目镜应配有套筒形的柔性织物保护套； - 4、头带宽度≥20mm，可调节； - 5、重量≤130g； - ※6、球镜度±0.04D，柱镜度≤0.03D； - 7、左、右镜片的棱镜度：≤0.1°，水平方向棱镜度互差：基底向内：≤0.12°，垂直方向棱镜度互差：≤0.1°； - 8、光透射比≥90%； - 9、左右镜片参考点所对应的光透射比局部变化≤0.5%； - 10、耐紫外线老化性能：透射比相对变化量0.1%~1.0%； - 11、耐热性能：置于67℃±2℃的水中，保温3min后取出，立即放入4℃以下的水中，经检查，应无异常现象； - 12、镜片防雾性能：镜片在8s内不起雾； - 13、放高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，重量为0.86g，速度不小于120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验： - a.镜片未出现碎裂； - b.镜片另一面的白纸未出现斑痕； - c.镜片外框和镜架未出现裂块，可以正常安装镜片，镜片未脱离镜架，外框和镜架未被钢球穿透； - d.侧面防护片未出现碎裂，也未从镜片表面的撞击点处脱离，零件未裂开。 - 十一、防毒面具 - 1、符合公安部标准GB21976.7-2012规定或最新标准； - 2、防护时间：≥30分钟； - ※3、防护对象：氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等； - ▲4、滤烟效率≥90％； - ※5、佩戴重量≤550g； - 6、吸气阻力≤750pa； - 7、呼气阻力≤200pa； - 8、全面罩； - 9．眼区漏气系数≤20％； - 10.视野：总视野≥70％ 双目视野≥50％ 下方视野度≥30％。 |
| 7 | 绝缘剪断钳 | - 1、符合《GB/T 18269- 2008 交流1kV直流1.5kV及以下电压等级带电作业用绝缘手工工具》标准； - ※2、钳头材质：铬钒钢整体锻造成型；钳柄材质：采用环氧树脂纤维柄加TRP套柄； - ※3、绝缘≥380V； - ※4、剪柄耐电压≥3000V； - 5、钳头整体热处理，高频淬火强度高； - ※6、施加10kV的工频电压，加压时间为3min，其泄漏电流应小于2mA，无击穿，放电和闪络； - ※7、剪切能力：≥Φ6mm钢筋，≥Φ20mm铜铝电缆； - 8、整体长度≤610mm。 |
| 8 | 有毒有害气体检测仪 | - 1、符合《GB-12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》； - 2、组成：主机、充电座、标气罩组成； - ▲3、有毒有害气体检测仪采用半导体传感器可检测甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化氮的浓度，并可超限声光振动报警； - 4、检测参数（环境）：检测风速、温度； - 5、存储：高达260000组测量数据； - ▲6、通过防爆认证Ex d ib I Mb；； - 7、通过煤安认证； - 8、显示：LCD显示实时数据及系统状态、振动声光报警、故障及欠压指示； - ※9、声光报警：仪器声级强度在距讯响器1米远处应不小于75dB（A），光信号在黑暗处的能见度不小于20米远； - ※10、电池：≥3200mAH可充电锂离子蓄电池，电池采用保护板进行保护，具有过流保护功能，电池组最高开路电压Uo：4.3V ，最大短路电流Io：1.0A； - 11、续航：10h（非报警状态）； - ※12、重量：≤500g ； - 13、尺寸：≤160mm×90mm×50mm。 |
| 9 | 红外热成像仪 | ※1、传感器类型：非制冷氧化钒微辐射热计； 2、探测器分辨率：96 x 96像素； 3、ISR超分后分辨率 ：192 x 192像素； 4、NETD：（噪声等 效温差） ≤ 50mK （@ 25 °C，F#=1.0）； 5、最小成像距离：0.1m； 6、视场角：50°× 50°； 7、帧频：25 Hz； 8、最小测量距离：0.1m； 9、空间分辨率（IFOV）：8.89 mrad； 10、热成像镜头焦距：1.35 mm； 11、分辨率：640 × 480； 12、图片分辨率：240 x 240； 13、显示器：2.4英寸 LCD屏（ 320×240）； 14、画面显示模式：融合、热成像、可见光； 15、最大图像尺寸：240 x 240； 16、帧频：25Hz； 17、图像格式：带有测温信息的JPEG图像，支持客户端离线分析； 18、伪彩模式：白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显、红热、融合； 19、激光指示：支持； 20、UVC投屏：支持； 21、拍照：支持； 22、存储：4 GB 内置emmc； 23、26、硬件接口：Type-C； 24、充电时间：≤3 h； ※25、电池续航：≥8h； 26、图片格式：带有测温信息的JPEG图像，支持客户端离线分析； 27、调焦方式：免调焦； 28、安装方式：三脚架安装 UNC ¼”-20； 29、工作温度和湿度：-10°C~50°C， ≤95%； 30、存储温度和湿度：-40°C~70°C， ≤95%； ※31、防护等级：≥IP54； 32、防摔等级：2 m； ※33、重量：≤300g； 34、尺寸：≤200×120×60 mm； 35、电磁兼容性：（EMC）GB/T17799.2 ，GB 17799.3-2012； 36、装箱清单：USB线x1、腕带挂绳x1、校准证书； 37、测温和分析：测温范围 -20°C- 550°C； ※38、测温精度：±2 °C或读数的±2%（取最大值）； 39、数据储存：图像文件数量 30，000； 40、硬件接口：Type-C； 41、客户端软件：PC端软件 Analyzer； 42、投屏：支持。 |
| 10 | 割灌机 | ※1、起动性能：常温启动≤6s，热机启动≤4s，低温启动≤12s； ※2、整机净重量：≤7.3kg； ※3、耳旁噪声：怠速≤80 dB（A），高速空转≤100dB（A）； 4、手把振动：≤5.5 m/s²； ※5、功率：≥2.7kw； 6、切割燃油消耗率：≤95 g/m²； ※7、切割效率：≥40cm²/s；最大切割直径≥20cm； 8、离心式离合器直接传动； 9、背带长度可调，肩部有护垫。背带设计符合GB19725-2005的规定。 10、怠速转速下稳定运转3min后，对机器进行纵横四个方向各翻转90°，各位置停留时间均大于3s，机器未熄火。 11、符合《GB/T14176-2012林业机械以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机》标准。 |
| 11 | 移动蓄水池 | ※1、材料为高强度PVC夹网布（PVC复合布、 PVC刀刮布）厚度均采用0.7-0.9mm； ※2、产品容积≥2吨；加满水以后高度≥1米； ※3、耐磨性能：在9kPa压力下，经1600次循环摩擦后无变化； ※4、面料抗刺穿性能：≥85N； ※5、存放水24h后不增加色度，浑浊度增加量＜0.5；无异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物等；不会改变PH；未检出铁、锰、锌、挥发酚（以苯酚计）、汞、铬、镉、铅、银、氟化物、氯仿、四氯化碳、苯并芘等有害物质； 6、铜含量≤0.00004mg/L ，砷含量≤0.00003mg/L；蒸发残渣增加量≤3mg/L；高锰酸钾消耗量≤0.2mg/L； ▲7、拉伸强度（N）：纵向≥45185，横向≥41783； ▲8、撕破强度（N）：纵向≥344，纬向≥328； 9、剥离牢度：≥210N。 |
| 12 | 软体水枪 | ※1、背负式水枪；整机由灭火水枪、高压软管、背包、背负式水囊、快速充电器、液泵组成； ※2、喷头具有直射、散射、雾射喷射方法；枪体连接采用快速接头； 3、净重量≤4.5kg； ※4、水囊容量≥25L；配备过滤网，避免加水时杂质进入水囊； 5、最大工作压力≥0.7MPa； ▲6、最大射程：电动喷射≥10m，手动喷射≥12m； 7、电动作业连续工作时间≥6h； ▲8、电动作业流量：直射≥3L/min；散射≥2.5L/min；雾射≥2L/min 9、密封性能：正常工作时，各零部件及其连接处不应有渗漏现象。 |
| 13 | 自救呼吸器 | 1、佩戴重量（全面罩）2.1~2.4kg； ※2、耐温阻燃性能：所有部件均采用耐高温阻燃材料制造； ※3、烟气过滤系统性能：滤烟效率≥95%；吸气阻力≤120Pa；单个滤芯累计防护时间≥4个小时； ※4、空气呼吸循环系统性能：气瓶额定工作压力30MPa，在使用时间内始终保持正压，气瓶气体为富氧空气（O2≥30%），供气时间不少于5分钟，气囊中氧浓度不小于20%，二氧化碳浓度不大于1.0%；动态吸气阻力不大于130pa，动态呼气阻力不大于300pa； ※5、面罩环境空气旁通装置：具有粉尘过滤功能，过滤粉尘颗粒粒径小于100目，开启时吸气阻力不大于80Pa； ※6、在辐射热通量达到（7.8～8.0）kw/㎡和6分钟的正压供气时间段内，脸部温度由正常温度升至42℃，额部、颈部温度由正常温度升至48℃，有效保护面部及呼吸系统。 |
| 14 | 油锯 | ※1、发动机：2-mix 汽油混合2冲程发动机，符合国‖排放标准； ▲2、功率：≥5kw； ※3、气缸排量：≥90cm³； ▲4、最高转速：≥13500 rpm； ▲5、重量：≤7.5 Kg； 6、动力重量比：1.7 Kg/Kw； ※7、导板长度：≥25寸（配备原装导板备件不少于2个）； ※8、链条类型：3/8”（配备原装链条备件不少于10条）； 9、燃油箱容积：≥0.8 L； 10、燃油消耗率：≤540g/kw.h； ※11、锯切效率：≥90 cm²/s； 12、手感振动：≤6.0 m/s²。 |
| 15 | 中小型水罐消防车 | 一、车辆性能 1、外廓尺寸：6300×1950×2850mm（±3%）； ※2、最大总质量：7100kg（±10%）； 3、装备质量≥4300kg； 4、乘员人数：2+3； ▲5、水罐容积：≥2300L； ▲6、水泵流量：≥30L/s 1.0MPa ； ▲7、水炮流量：≥30L/s 1.0MPa。 二、底盘 1、含控制开关、前指示灯开关、空调、警灯、警报器、标志灯、示廓灯，做特殊防锈处理； ※2、驱动型式：4×2； 3、轴距：3300mm（±3%）； ※4、发动机型式：直列四缸、水冷、增压中冷、高压共轨电控柴油发动机； ※5、发动机额定输出功率：≥100KW； 6、尾气排放标准：国Ⅵ； 7、变速箱：机械式手动变速箱，5 个前进挡，一个倒挡； 8、空调：冷暖空调； 9、转向系统：左置，液压助力转向，方向盘高度和角度可调； 10、最高车速：≥90km/h； ※11、取力器：全功率夹心式取力器，电磁阀控制，飞溅润滑，强制式循环水冷； 离合器：单片、干式、膜片弹簧、液压控制。 三、驾乘室 1、结构：整体钢骨架焊接平头驾驶室，双排四门，乘员室与驾驶室连通； 2、设备：除原车设备外，驾驶室内加装有取力器控制开关及指示灯≥100W警报器、警灯、标志灯、示廓灯开关等； 3、驾驶室内设取力器控制开关、前指示灯开关、空调、警灯、警报器开关、标志灯、示廓灯开关； 四、罐体 1、结构： （1）内藏式焊接结构，内设防荡隔板和防浪孔； （2）设人孔 1 个，带有快速锁定/开启装置溢流管 1 个； （3）注水口位于泵室内，左右各 1 个； （4）设 1 个水罐到水泵进水管，手动控制；设 1 个水泵至水罐充水管，手动控制； （5）放余水口 1 个，配球阀，位于罐体底部； ※2、材质：采用优质碳钢材料焊接而成，侧板厚度为≥ 3mm，底板厚度≥ 4mm。内壁全部做防腐处理； 3、设备： （1）人孔盖：带快速锁紧及开启装置，开启快捷、安全； （2）排污阀：手动控制。 五、器材箱 1、结构： （1）骨架与外蒙皮为焊接结构； （2）内蒙皮为轻合金花纹铝板； （3）根据器材固定需要，配置可以上下调整的由铝合金型材搭接起来的器材固定架； 2、材质：骨架及外蒙皮为优质碳钢材料，外装饰板采用碳钢板焊接； 3、卷帘门： （1）材质为轻合金卷帘门； （2）每个器材箱内装有照明灯，在控制面板上统一控制； 4、顶部：采用具有防滑作用的花纹板，确保人员安全。 六、泵室 1、位置：位于车辆尾部； 2、结构及材质：与器材箱焊接成一体； 3、尾部：配备可供消防人员上下的防滑爬梯和不锈钢扶手，爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用时离地≤350mm； 4、顶部：采用具有防滑作用的花纹板，确保人员安全。 七、消防泵 1、形式：低压离心式； 2、安装位置：后置； ▲3、流量及压力：≥30L/s （1.0MPa）； ※4、引水时间：≤50 秒（7 米吸深时）； 5、引水装置：自带滑片泵。 八、消防炮 1、安装位置：泵室顶部； ▲2、流量及压力：≥30L/S（0.8MPa）； ※3、射程：不小于 55m； 4、回转角度：360°水平回转； 5、俯/仰角度： 俯角≤-15°，仰角≥+60°。 九、消防管路 1、管道材质：优质无缝钢管； 2、吸水管路：泵房左右两侧各设 1 个吸水口； 3、注水管路：水罐左右两侧各设 2 个注水口，泵房内设置 1 个水泵向罐内注水管路； 4、出水管路：泵房左右两侧各设 1 个出水口，带截止阀和扪盖泵往罐注水管路； 5、冷却水管路：采用循环水对取力器进行不间断的强制冷却，确保取力器能够长时间，不间断的开展工作； 6、放余水管路：位于泵、罐体及管路的最低处，具有专用余水排除装置，以防泵、罐及管路等在低 温状态下冻裂。 十、电气系统 1、附加电气：设独立电路； ※2、驾驶室顶部装有功率为 ≥100W 的红色长排频闪警灯和警报器，控制面板位于驾驶室内； 3、车辆两侧各装有 3个红色的频闪灯、2 个 LED 的白色照明灯和侧标志灯； 4、每个器材箱和泵室均装有照明灯； 5、尾部装有视廓灯、组合尾灯和牌照灯； 6、操纵系统：控制面板：包含水泵转速表、水罐液位表、真空压力表、出口压力表以及功能按键； ※7、火场照明：上装后部安装 2个红色频闪灯和带遥控≥30W 消防探照灯 1 个。 十一、器材配备及布置 1、有补充要求时，按照补充要求执行； 2、没有补充要求时，按照国家标准或行业标准配备； 3、按使用的先后顺序和频率开展器材布置，确保取放快捷； 4、按重量的大小开展器材布置，确保左右受载均衡； 5、按功能的分类开展器材布置，确保取放方便； 6、使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具对器材进行固定； 7、照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放； 8、用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定； 9、提示醒目，多人操作，互不干涉。 十二、整车涂装 1、车外表喷涂 R03 大红色； 2、消防泵出水管路喷涂 R03 大红色； 3、消防泵进水管路、水罐至消防泵的输水管路及水罐人孔盖喷涂 G05 深绿色； 4、后翼子板喷涂白色。 十三、总体技术要求 1、所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志； 2、整车性能符合 GB7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定； 3、水罐质量符合 GA39.4－92 的规定； 4、整车外形美观大方，平整度符合 GA39.4－92 的规定； 5、所有铆接间距均匀、适中； 6、所有焊接牢固、焊后打磨光。 |
| 16 | 便携式灭火水泵 | ▲1、最大流量：≥4.5L/s； ※2、最大射程：≥25m； 3、最大压力：≥1.0MPa； 4、最大吸水深度：≥7m； ▲5、最大扬程：≥100m； 6、出水口直径：1.5"BSP 外螺纹（40mm）； 7、进水口直径：2"BSP 外螺纹（50mm）； ▲8、整机净重量：≤11kg； 9、燃油箱容积：≥1L； 10、噪音 ：≤100dB（A）； 11、启动方式：自回式手拉绳启动或一键式电启动； 12、水泵类型：单级离心泵； ※13、配套动力：单缸，四冲程，风冷汽油发动机，排量≥45cc， 功率≥2.2kw（3.0hp）/7000r/min； 14、泵头及组件材质：泵壳铝合金防腐处理、叶轮为耐磨耐腐蚀铝合金材质，其余为铝合金、不锈钢、铜等耐磨、防腐蚀性材料； ※15、一次加油工作时间≥90min； 16、携行方式：可以单独手提或背负两用，水泵背架与水泵一体设计； 17、水泵配置：进水口快速接头 1 个、出水口快速接头 2 个、吸水管 1 根、直流喷枪一支。 |
| 17 | 高压接力消防水泵 | ※1、发动机型式：单缸二冲程强制水冷和自然风混合冷却式发动机，发动机排量≥150cc； 2、发动机最大功率≥15HP； ※3、扬程≥240米；出水口压力≥2.40MPa； ▲4、最大射程≥37米，最大吸深≥7m； 5、汽油机综合油耗≤3.5L/h； 6、发动机冷机启动性能≤8s； 7、油箱容积≥20L； ▲8、最大流量≥350L/mim； 9、最大压力工况时机体应无渗漏； 10、可背负、可手提。水泵之间可串联、并联可达更远距离输水灭火； 11、水泵应配有超速保护装置； 12、启动方式：防水拉绳启动和一键式电启动方式；电启动马达必须安装主机上（不得分体），电启动马达与主机连接处为整体模具，防止进水，不得后期改装； ※13、水泵净重量≤12kg（不含电启动装置）； 14、两级离心式水泵，防腐处理的铝合金材质； 15、背架材质：采用304#不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理； 16、配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含：油箱，吸油管，引水泵，水带扳手、水带修补环、二冲程机油；进水管，底阀，止水钳，单向阀，三通，转换接头，直流喷枪，雾流喷枪，维修工具套装、启动电池。 |
| 18 | 风力灭火机 | 1、混合四冲程发动机，发动机设计有进气阀门和排气阀门； 2、发动机通过国‖排放标准认证； 3、出口风量≥0.56m3/s； ※4、功率≥3.0kw； ※5、有效灭火距离≥300cm； ▲6、发动机最大净扭矩/转速≥4.5Nm/5500 r/min； ▲7、标定转数耳旁噪音≤105dB（A）； 8、距风机中心2.5m处风速≥33m/s； 9、工作方式：背负式； 10、整机净重量与风功率比≤5.8kg/kw； ▲11、一次加油工作时间≥120分钟 12、出口风流≥105m/s； 13、启动方式为手拉绳启动； 14、启动温度范围：-30℃至40℃； 15、燃油为90#汽油与二冲程车用机油的混合油； 16、外观质量要求：塑料零件表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷；冲压件应完整，无裂纹和毛刺；铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷；焊接件焊接缝应平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷；镀件镀层应均匀，附件牢固，表面平整； ※17、配置加油器：汽油桶1个容量：≥20L、重量≤3kg、内置机油桶1个、加油枪1个、输油软管1个、专用背带1套。 |
| 19 | 高压细水雾灭火机 | - 1、用于森林（草原）火灾扑救； - ※2、移动背负式水袋，容积≥20L； - 3、发动机为单缸、风冷汽油发动机； - ▲4、发动机功率：≥1.8hp； - ▲5、最大压力：≥10MPa； - ▲6、整机净重：≤11kg； - 7、液泵形式：合金斜盘柱塞泵，泵体内置防高温过载保护装置，调压阀、减速器； - ※18、喷枪杆采用三级伸缩性枪杆，伸缩长度≥1.5m、收缩≤0.6m； - ※9、喷头本体为铝合金材质并做阳极氧化处理，喷嘴为不锈钢镶嵌式，能够实现喷水柱、喷雾和扇形雾切换； - ※10、水平射程：直流≥15m、喷雾≥11m； - ※11、最大流量：≥7L/min； ※112、连续工作≥15min。 |
| 20 | 消防摩托车 | - ※1、全地形车型：把式ATV； - 2、发动机形：单缸、水冷、四冲程； - 3、整车尺寸：2200*1100*1100mm（±3%）； - ▲4、排量：≥390mL； - ▲5、功率：≥20kw； - ▲6、最大扭矩：≥30N.m； - 7、燃油：92#汽油； - 8、燃油供给方式：电喷； - 9、启动方式：电启动； - ▲10、变速器形式：CVT 无级变速； - 11、油箱容积：≥15L； - 12、轴距：≥1400mm； - 13、最小离地间隙：≥250mm； - 14、最大载重：≥200Kg； - 15、拖挂重量：≥550kg； - 16、爬坡性能：≥25°； - 17、乘坐人数：2人； - 18、座高：≤600mm； - 19、悬挂：前、后双摇臂独立悬挂； - 20、驱动方式：二驱/四驱电控转换； - 21、最高车速：≥75km/h； - ※22、最大流量：≥3L/S； - ※23、最大扬程：≥60m； - 24、最大吸程：≥5m； - ※25、水箱容量：≥120L； - 26、车联网功能：车联网平台具有实时定位、历史轨迹、里程统计、油耗分析、电子围栏、巡逻打卡、车辆故障预警、人员和车辆管理功能； - ※27、车辆配置：消防红、警灯、喇叭、喊话器、球头、绞盘、水带、水枪、消防泵、水箱。 |