采购包3：水域救援装备采购清单

| 序号 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水上遥控救援飞翼 | ◎1、船体流线设计，主体表面经磨砂防滑处理，便于救援，并有效减小水阻。U型人体工学设计，机身两侧配置两个固定抓手及两条反光拉绳，机身外部左右两侧自带警示灯各一个； ◎2、产品整机（含电池）重量：≤15Kg； ◎3、推进器数量：2个涵道泵喷式推进（防砂防水草结构）； ◎4、防护等级≥IP68； ▲5、水上浮力：≥1000N；水上拖力：≥500Kg； 6、航行性能满足以下要求 ◎（1）载人速度≥5m/s（载人≥80Kg时）； （2）续航时间：7A充电，支持电池快充方案定制，充电时间小于1H，满电后最大续航时间≥60min； 7、电池：≥1500次充放。电池具有过充、过放、过流及短路保护，在水中过放后，等电压自恢复后能自动开机保持通讯。具有物联网低电量短信提醒功能； 8、控制系统 ▲（1）采用船控系统，最大遥控距离≥1500m； （2）遥控器工作时间≥8小时，遥控器屏幕显示：经度，纬度，电流，电压，电量，航行速度，朝向和导航转态等功能； （3）遥控器可单手操作，北斗定位系统，支持一键返航、失航返航和低电量关机自动返航，定点投放，返回起始位置误差≤1米； ◎9、反光拉绳要求：采用高性能浮力材料，具有夜间反光和夜光标识性能，直径≥8mm ，破断强度≥30kN； 10、跌落性能：自≥25m高度抛落入水中，可正常使用； ◎11、安全保障：船体气密性测试孔：1个，可测试船体完整的密封性，保证船体浮力、完整性，防止船体内部溢水。气密性压力测试：内压值小于0.015MPa； 12、艇体反光警示膜反光性能：装备具备反光警示标识，淋水后反光条带在观测角 12'，入射角5°时逆反射系数 60cd/(Lxm )； ◎13、每套配备救生手环一套采用特种改性工程尼龙，配不少于 2个气瓶，一体成型钢瓶，承重：≥500Kg成人，初始浮力≥2000N。2秒内完成启动充气。手环内置刺穿气瓶的顶针，采用硬度≥ HRC50 度，有臂带、防水指南针，二氧化碳气钢瓶 ≤16g，使用温度范围：0-55℃。 |
| 2 | 潜水通信定位系统 | 一、产品功能要求 用于潜水员语音、数字通信及定位，由水面人员使用的水上综合控制中心、水下潜水员使用的定位导航终端和语音通话终端组成；具备水下定位、水下导航、语音通话、文本信息收发、SOS报警、异常状态预警等功能。 二、产品技术参数 1、系统参数 （1）通信定位原理：水声通信、水声定位； ▲（2）通信定位范围：≥ 1500米； ※（3）水下终端设备组网容量能力：≥ 5台； ※（4）语音通话类型：全面罩通话； （5）预置文本信息数量：≥ 30条； （6）定位精度：≤ 1.5°； ▲（7）组网形式 ①水上水下立体组网 潜水员终端可与水上综合控制中心实现定位、导航、语音通话、文本信息收发、一键SOS报警及异常状态预警等功能； ②水下设备独立组网 在没有水上综合控制中心时，由潜水员终端之间直接组网，实现定位、导航、语音通话、文本信息收发、一键SOS报警及异常状态预警等功能； 2、水上综合控制中心 （1）一体化指挥控制平台，按键类型：全为实体按键； （2）屏幕尺寸：≥ 10英寸； （3）待机时间：≥ 24小时； （4）卫星定位：北斗； （5）水下单元入水工作尺寸： ≤ 90*220 mm（直径*高）； ※（6）接收潜水员终端的自动预警信息； 3、潜水员定位导航终端 一款臂戴式潜水员定位导航设备，具备对水下潜水员或水面船只进行定位、导航、SOS报警、异常状态预警及水下无线信息收发等功能。无需水面信号支持，即可对水下多名潜水员或设备进行水下活动管理。 （1）产品尺寸： ≤ 122*150*65 mm（长*宽*高，不含换能器）； （2）屏幕尺寸： ≥ 4英寸； ※（3）异常预警（上升速度、下潜速度、安全距离、极限深度）； ※（4）独立SOS按键； （5）提醒方式：声音和振动； （6）潜水记录（时间、深度、事件）： ≥ 10000条； ※（7）极限工作深度： ≥200 米； （8）具有水下声学信号强度提示。 4、水下通话主机 水下通话主机是潜水员语音通话终端的重要组成部分，是水下语音信号的收发装置。 （1）双耳机立体声效果，通讯清晰； ※（2）六针防水连接； ※（3）工作深度：≥90米； （4）入水自动启动； ※（5）一键语音传输，自动接收。 ※5、全面罩：五点头带系统，有除雾功能；配备耳压平衡鼻阻模块组件；预留通讯接口；带水面呼吸阀。 |
| 3 | 潜水减压舱模块 | 一、设计、制造依据的主要标准和规范： 符合GB150.1～150.4-2011《压力容器》、GB/T16560-2011《甲板减压舱》、TSG 24-2015 《氧舱安全技术监察规程》、TSG 21 -2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB713《锅炉和压力容器用钢板》、中国船级社《潜水系统和潜水器入级与建造规范》-1996和中国船级社《材料与焊接规范》标准。 二、甲板减压舱主要组成 甲板减压舱主要由集装箱体、减压舱总成、箱内设施、空气动力系统设备和混合气气源系统等、生命支持系统（包括：舱压自控安全系统、舱内外手动应急卸压系统、供排气系统、供排氧系统、舱内氧浓度监测系统、舱内温湿度监测系统、视频监控系统、通讯系统、控制台等）和配电和电气控制系统组成。 三、集装箱概况： ※1、集装箱外形尺寸：≤6000*2500*2600mm； 2、减压舱室保温：不低于B级防火材料； 3、减压舱室内安装：空调≥1.5P，LED吸顶灯≥2盏；潜水控制台后部安装一盏LED投光灯； 4、集装箱进箱电缆、压缩空气、氧气、减压排气、排氧、等均留有通道，供气管道布置并固定在箱体上，固定牢靠，防止运输过程中的震动损坏。供气管道布置直观明了，部分裸露，方便维修； 5、集装箱两端开双开门； 6、两侧面分别开单侧门：①方便潜水员进出减压舱过渡舱；②外接潜水设备接口和外接气源、氧源、电源接口； 7、集装箱内地面整体做防滑、防腐材料涂底，分为防潮防腐层、耐磨层、防滑层、绝缘层； 四、减压舱总成 1、排污、排气、排氧管道均通至箱外； 2、舱门开关内外均可操作，舱门上配有定位锁紧，以便储运时锁住舱门。舱门把手为钢制材质； 3、舱体采用标准压力容器鞍式支座； 4、减压舱舱体主要技术参数： ▲4.1结构形式：一体两室三门； ▲4.2舱体规格：圆筒型结构（直径×长度）：≥φ1300mm×2800mm（主舱≥1700mm、过渡舱≥1100mm）； ▲4.3舱内容积：≥3.4m³，其中主舱≥2.3m³，过渡舱≥1.1m³； ▲4.4设计压力：≥1.0 MPa； 4.5最高工作压力：≥0.7MPa； ※4.6舱内定员：主舱定员≥4人； 4.7舱门：主舱2个，过渡舱1个； 4.8观察窗：主舱1个，过渡舱1个； 4.9照明窗：主舱1个，过渡舱1个； 4.10递物筒：主舱1个，外门盖设有安全联锁装置，其锁定压力不大于0.02Mpa，复位压力不大于0.01Mpa，内盖设有平衡阀门；配装压力表 ； 4.11舱体在适当的位置设有多个穿舱管件，用做舱内各管路和电缆的进出连接。 五、舱内设备设施 1、舱内装饰材料：选用GB50222中规定的A级或B1级材料，其必须具有阻燃、无毒、无味、防潮等性能； 2、主、副舱分别铺设可靠固定的钢制花纹地板，地板上面铺放了防火座垫； ※3、主舱内部侧面配装吸排氧装具盒，装具盒面板上配有三组吸排氧软管接口和供氧调节阀、对讲喇叭、拾音器、温湿度计、应急呼叫开关、无阻力吸排氧呼吸器、氧气集气缓冲装置等； ※4、副舱内部侧面配装装具盒，装具盒面板上配有一组吸排氧软管接口和供氧调节阀、对讲喇叭、拾音器、温湿度计、应急呼叫开关、无阻力吸排氧呼吸器、氧气集气缓冲装置等； 5、主、副舱内壁安装环境压力表各 1只；配装清水灭火器各1支；主、副舱之间配装平衡阀各1个； 六、生命支持保障系统 1、动力气源系统设备组成； ※1.1中压空压机：2套；控制箱AC380V/50Hz 2个； ※1.2空气储罐 1个，容积≥1.0³、工作压力≥3.0MPa（含安全阀、压力表等附件）； 1.3三级过滤器1组；油水分离器1个； 1.4不锈钢管、球阀、连接件等1批； 1.5 50L高压气瓶15-20MPa 4个；40L钢制氧气气瓶 2个； 1.6汇流排YQ4S200/25 、YQ2S200/25各一套； 1.7外接氧气、空气气源接口各1个； 2、舱压自控安全与舱内外手动应急卸压装置； 2.1舱压自保安全设备：安全阀；主舱2只，副舱1只；安全阀与舱体之间设快开阀； 2.2 应急减压装置：①双舱内外均配装手动应急减压设备，可手动操作；②应急减压管线据需引至箱外，并加装消音设施； ※2.3加减压系统主要配置： ①加减压及供排氧控制台一个；②主、副舱加压速率≥0.25MPa/min；主、副舱减压速率≥0.06MPa/min，最大减压速率≥0.08MPa/min；加压消音设施，满足标准要求；加压口与减压口的布置应保证“通风换气”时气体充分循环，并具备定时通风换气功能；③舱外减压口设消音设施，以降低减压时的噪音；④舱内减压口设置防吸入装置；⑤舱内外压力监视仪表盘一块，配装有供气压力表1块、普通压力表2块、精密压力表2块、供氧压力表1块、渐开式加减压阀4只及消音设施、各型号不锈钢管（铜管）1套； 3、吸排氧系统设备主要配置： 3.1供排氧系统的硬质管路、阀门及管件全部采用不锈钢或铜，软管的选用满足GB/T16560-2011《甲板减压舱》中的要求； 3.2甲板减压舱供排氧系统由外接供氧氧源接口、供排氧控制设备、供排氧呼吸器等组成；操作控制方式：手动操作控制； 3.3入箱氧气接口标识“氧氣”-- 藍色(Blue)，呼吸气排放全部排到舱外； 3.4氧气系统管阀件材质为铜质或不锈钢； 3.5主要组成设备材料：氧气压力表、不锈钢截止阀、供氧不锈钢球阀、不锈钢截止阀、放残装置、不锈钢管、紫铜管； 4、电器控制监测面板的主要配置： ※4.1氧浓度监测装置：测氧仪(Ⅰ类舱甲板减压舱)； ①测氧仪性能要求：可测氧气和二氧化碳浓度，具备声光报警、其显示值与实际值的偏差不超过量程的3%，报警误差不超出示值的1%；②系统主要配置：测氧仪、分离器、流量计、流量开关、铜管等； 4.2 舱内温湿度控制与监测系统主要配置：空调设备、舱内温湿度监测装置、温湿度传感器等； ※4.3通讯系统主要要求：①操舱人员通过控制面板上的话筒与舱内的人员进行通话交流；②实现舱内人员紧急情况下，快速与操舱人员沟通的应急呼叫装置，备用对讲装置声力电话2个； 4.4通讯系统主要配置：①氧舱专用多功能通信对讲机1套，含主机、拾音器、喇叭、话筒、电源等； ②应急呼叫装置两套，含接近触摸开关，报警器、复位装置和控制装置； 4.5计时装置主要配置：1.舱内配装壁挂式时钟。2.控制面板上配装多功能计时器： 4.6 视频监视装置主要配置：主、副舱各设有一个摄像头、控制器、监视器、视频储存设备； ※4.7减压舱内照明： ①照明形式：舱内采用外照明方式，不会发生热集聚；②主舱设两盏LED 照明灯，其中一盏为应急照明；副舱设一盏LED 照明灯；③照度不小于100Lx，平均照度不小于65Lx；④具备应急供电功能； 4.8电气控制面板，据需配装各种控制开关、报警器、指示灯等。 七、电器系统设备配装 1、按甲板减压舱规范要求，在集装箱内适当位置配装电器控制配电柜一个； 2、配电柜内置：变压器、减压舱供电、照明、插座、风机等控制系统； 3、主电源AC380V/AC220V和独立的应急电源UPS/AC220V两个部分组成，并能切换使用； 4、柜内配备容量1000VA的在线 UPS 电源； 5、控制柜内配装AC380V/AC220V隔离变压器一台； 6、控制柜面板和柜内按功能要求配装各型号控制元器件，标识清楚。 八、标识 1、依据规范要求，各设备元器件标识应清晰可见、完整； 2、根据相关规范标准压缩气体管路标以黑白相间颜色、氧气管路标以蓝色（Blue)；且管路上均标识气体方向； 3、箱体外部漆根据要求，两侧喷涂相关标志、联系电话、铭牌显示集装箱尺寸、重量等信息； 4、清晰标识全部贯穿件； 5、配装一块减压舱操作指南。 九、提供完整设备资料 1套。 |
| 4 | 水域救援工具组 | 一、滑轮（6个） ※1、材质：铝合金、不锈钢； 2、尺寸：≤140×65×35mm； 3、极限负荷：≥35kN； ※4、工作负荷：≥20kN； 5、滑轮效率：≥95%； 6、适用绳径：4-13mm； 7、重量：270g； 8、内置吊环防脱销。 二、漂浮救生绳（2根） 1、采用聚丙烯纤维交叉编织外层，内包高强聚乙烯绳芯； 2、直径≥9mm，长度≥100m，重量≤5Kg/100m； ※3、最小破断强度≥35kN； 4、延伸率：承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率≤3%； ※5、该绳索在水面漂浮≥48h，无明显下沉； 6、具有反光，夜间具有自发光效果。 三、护轮（2个） ※1、材质：铝合金、304不锈钢； 2、尺寸：≤40×15×5cm（四轴）； 3、重量：≤950g（四轴）； 4、滚轮/侧板支架航空铝，装配4条滚动轴； 5、链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点； ※6、有效工作负载：≥350Kg。 四、静力绳（2根） ※外皮采用加捻纱线制成，直径：≥10mm，长度≥50m。静拉力：≥25kN，8字节点拉力：≥15kN，静态延展率：≥4.5%，材质：Polyamide6。 五、绳包（4个） 1、材质：聚氯乙烯夹网布、织物； 2、尺寸：≤35×25×70cm； ※3、容量：≤45L（可入10.5mm新绳不少于200米）； 4、重量：≤2000g； 5、背负顶上置有1个直向提手，侧面有1个横向提手； 6、袋内置有1个拉链小件附袋，5个挂点； 7、产品使用UTX扣具。 六、护绳套（8根） 1、材质：聚氯乙烯夹网布、涤纶、钢； ※2、长度：≥70cm； 3、重量：≤110g。 七、钢缆锚点（10根） ※1、材质：不锈钢、铝、聚氯乙烯； 2、钢缆直径：7mm； ※3、最小破断强度（MBS）：≥25kN。 八、攀爬钩（4条） 1、材质：涤纶、锦纶、钢、铝合金； 2、静态长度：≥1.1米； 3、拉伸长度：≥1.5米； ※4、最大工作负荷：≥100Kg； 5、最小破断强度：≥20kN； 6、重量：≤1600g； ※7、自动锁有限位杆，纵向最小破断强度：≥20kN； 8、双大勾，纵向最小破断强度：≥20kN； 9、带缓冲包；配有安全绳管理包； 九、安全钩（30个） ※1、纵向拉力≥30 kN；横向拉力≥10 kN； ※2、开口拉力≥8 kN；开口尺寸≥ 25 mm； 3、重量 ≤100 g。 |
| 5 | 水域救援套装 | 一、水域救援头盔 1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》、XF 44-2015《消防头盔》和XF/T3001-2020《水域救援作业指南》标准； 2、外观：帽壳颜色为红色，主体为3/4全盔结构；分盔壳、泡沫缓冲层和舒适层三层；后脑带有快速调节棘轮和缓冲垫，头围可在56~62厘米之间快速调节；顶部透气孔数量≥8个，左右两边护耳部分通气孔数量≥4个；下颌带采用快速调节系带插扣式；设有加装头灯、运动相机的通用固定支架和双侧导轨； ◎3、材质：采用高强度ABS工程塑料材料壳体、内层采用高弹性EVA泡沫棉、铆钉采用不锈钢材质； ◎4、质量：≤600g； ▲5、冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值≤3500N； ▲6、顶部抗冲击加速度：最大加速度≤165g；加速度超过150g的作用时间≤0.1 ms； ▲7、耐穿透性能：≥3Kg； 8、侧向刚性：帽壳的最大变形≤30mm ，卸载后变形≤1mm； 9、漂浮性能：经≥4小时的漂浮性能试验，头盔始终漂浮在水面上，不沉入水中。 二、水域救援手套 1、符合XF/T3001-2020《水域救援作业指南》和XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准； 2、款式：五指分离式；手腕部分采用魔术贴弹力腕带，戴上可收紧手腕，不易脱落；具有荧光设计，提高夜间救援能见度； ▲3、材质：手背材质为≥2mm厚含钛涂层氯丁橡胶及≥2mm厚衬垫；手心材质为合成皮革，芳香尼龙纤维制成； 4、质量：≤200g； ◎5、割破力：≥5N； 6、掌心正面耐撕破强力：横向≥100N、纵向≥100N； 7、掌心面材料的穿刺力：≥65N； 8、接缝顶破强力：≥650N； ▲9、剥离强度：≥20N； 10、抓握性能：≥100%； 11、徒手控制百分比：≤105%； 12、耐干摩擦色牢度：≥4级；耐水色牢度：≥4级；耐酸汗渍色牢度：≥4级。 三、水域救援靴 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准； 2、消防员水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、靴底和带舒适层的靴帮等组成； 3、始滑角≥25°； ◎4、靴底抗刺穿性能：≥1800； 5、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿。 四、激流救生衣 ◎1、救生衣采用≥1680D材质的尼龙面料，腰部两侧设计≥2组梯型扣； ◎2、背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，设置不少于≥10个前置挂点，后领口增加手提式松紧提拉带设计； 3、活饵快卸系统：环绕救生衣胸部设置一条多功能快速释放腰带，配置有一根快速牵引绳，可以固定在肩部； 4、环绕救生衣腰部设置抛绳包快速释放带，可挂载专用抛绳包和装备存放袋； 5、前胸设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环； 6、正面配置≥2个大容量排水网布构成的置物袋，肩部配置一个对讲机口袋，后背配置一个大容量置物袋（以上置物袋均为可拆卸式设计）； 7、救生衣前后面缝制≥10条反光条，并且下摆部带有连接点，用于连接腿部固定带，以防救援时救生衣被冲脱； ▲8、救生衣为激流救援型，救援浮力≥200N，并且在淡水浸泡≥24h后，浮力损失≤1%； ◎9、人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上； ◎10、救生衣衣身能承受≥3000N的作用力30min而不损坏； 11、救生衣肩部能承受≥900N的作用力30min而不损坏； 12、裆带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏； 13、使用者落水后，救生衣不发生明显移位，没有影响水中姿态及浮力破损，不对属具及附件造成损坏。 五、特级干式救援服 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准； 2、采用≥320D加粗3层防水透气复合尼龙布； ◎3、断裂强力：经向≥2300、纬向≥1100； ◎4、抗油性能：≥2级； ▲5、表面抗湿性：沾水等级≥4级； 6、质量：≤3Kg； ▲7、色牢度：耐水色牢度≥4级、耐光色牢度≥3级、耐洗色牢度≥4级； 8、耐静水压性能≥25kPa； 9、接缝强力≥280N； 10、防渗漏性能：试验人员穿好防护服在常温静水中浸泡≥1h，服装进水量≤250g； 11、透水蒸气性能：≥1.65×10³g/(㎡.24h)。 六、湿式救援服 ◎1、材质工艺：≥3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质； ▲2、耐静水压性能：≥20kPa； 3、顶破强力：≥650N； ▲4、色牢度：耐水色牢度≥4级、耐湿摩擦色牢度≥4级； 5、紫外线防护系数UPF＞40； 6、透射比T(UVA)AV≤1% 7、耐磨性：经过≥100圈磨损后应无破洞； 8、耐屈挠性：屈挠≥1000次后应无破坏或断裂。 七、大音量救生口哨 ▲1、声级强度：≥110分贝； 2、无滚珠三气室设计，即使在非常潮湿的条件下也可以吹响； 3、咬合处带有橡胶缓冲垫，保护牙齿； 4、人体工程学设计适合抓握：带有可拆卸挂绳。 八、水域救生刀 1、刀身采用直形刀体、弧形刀刃和锯齿状刀背的结构，刀头为平头且不开刃。救援刀配有刀鞘，刀柄应有夜光功能带有防滑设计； ◎2、刀片为钛合金材质，具有极轻、超强韧和高耐腐蚀的特性； 3、总长度：≥15cm； 4、刀刃长度：≥5cm； ▲5、切割性能：切断直径为9.5mm的尼龙制安全绳，切割时间≤4s；切断直径为12.5mm的尼龙制安全绳，切割时间≤5s；切割直径为16mm的尼龙制安全绳，切割时间≤6s； 6、硬度：≥54HRC； 7、耐腐蚀性能：经48h中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象。 九、多用途信号灯 1、具有照明、闪光2种功能，效率高，节省电力，闪光灯光穿透性强，在昏暗环境及夜间，能有效标定方位； ◎2、采用氙气闪光灯，光线穿透力强； ◎3、照明采用Led灯； 4、外壳采用高强度ABS工程塑料；可以方便的固定在PFD或者背包的固定带上； 5、工作时间：≥8小时； ◎6、闪光频率：50-70次/min。 十、抛绳包 ◎1、带有双重快速释放装置，可满足救援任务中快速释放绳包的需求； 2、包体设有加宽网眼布，快速排出包内积水。包体设有反光带； 3、包体内置浮力泡棉，PU防水口袋盖部面料，可漂浮于水面上； 4、绳包尾部设有不锈钢D型扣，易于快速吊挂登山扣上； ▲5、包内有≥15米直径≥6mm水面漂浮救生绳，抗拉强度≥10kN。 6、外层编织荧光和反光材料，具有自发光和反光功能。 十一、牛尾绳 1、水域救援牛尾绳由内置弹性带的宽管状织带套、金属圆环和安全钩组成； ▲2、静态长度：≥100cm； ▲3、弹性性能：在≥1000 N的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳伸展后的长度为≥150cm，在静态长度的1.5倍～2.0倍之间； 4、强度性能：在标称强度5kN的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳未出现断裂现象。 |
| 6 | 水面移动救生担架 | ◎1、主体应采用ABS材质制成； ◎2、配有吊装绳索，可用于飞机起吊和转移； ◎3、担架一体式设计； ◎4、展开尺寸：≥2000mm×600mm×180mm（长宽高）； ◎5、承重：≥240kg； ◎6、净重：≤25kg。 |
| 7 | 水陆两用破拆工具组 | 一、整体要求： 1、整体符合《水陆两用液压破拆工具组试验大纲》检验要求； 2、整套工具为水陆两用设计，可整套装备（包括动力源）潜入水下操作； ▲3、整套工具的工作压力≥63兆帕； ◎4、整套工具快速接口水下密封性能测试：快速接口在水下≥120米时不得发生进水或泄漏现象； 5、整套工具液压快速接口插拔耐压可靠性能测试：液压快速接口在插拔次数≥12000次循环后，接口插拔良好无泄漏，无异样等现象； 6、控制手柄按钮可靠性能测试：控制手柄按钮经≥8000次的可靠性试验后，动作正常，无卡阻及异常现象； 7、耐腐蚀性能：液压电动泵、液压剪切器、液压扩张器、液压顶撑器和控制手柄经≥96小时耐腐蚀性能试验后，均无明显腐蚀现象。 二、水陆两用液压动力源 1、采用高性能锂电池组驱动； 2、高压流量≥0.5L/min，低压流量≥2.5L/min； ▲3、动力源在-45℃低温环境下保持不低于5h后取出开机，在液压电动泵壳体温度从-10℃升温至10℃期间，动作正常，不应有异常现象； 4、持续工作能力：液压动力源连接液压剪切器连续剪切直径≥20mm的Q235A圆钢≥200次后，电池电量为耗尽； 5、重量≤20Kg。 三、水陆两用液压剪切器 1、开口距离≥250mm； ▲2、剪切性能：可剪切直径≥30mm的Q235A圆钢和厚度≥16mm的Q235A板材，可剪切直径≥26mm的HRB400热轧带肋钢筋； 3、剪切刀臂闭合时间≤10s，回位时间≤9s； ◎4、重量≤10Kg； 5、无线遥控装置可控制剪切器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥70米。 四、水下深水应急救援装置 1、最大工作压力≥200巴； ◎2、最大工作深度≥30米； ◎3、最长使用时间≥20分钟； 4、重量：≤9Kg。 五、水陆两用液压扩张器 ◎1、扩张力≥110kN； ▲2、扩张距离≥450mm； 3、无线遥控装置可控制扩张器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥70米； 4、重量≤15Kg。 六、水陆两用剪扩器 ◎1、开口距离≥230mm，扩张距离≥320mm； ▲2、剪切性能：可剪切直径≥28mm的Q235A圆钢和厚度≥16mm的Q235A板材，可剪切直径≥26mm的HRB400热轧带肋钢筋； 3、最大扩张力≥70kN； 4、剪扩刀臂闭合时间≤10s，回位时间≤8s； 5、重量≤10Kg； 6、无线遥控装置可控制剪切器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥70米。 七、水陆两用液压救援顶杆 ◎1、支撑力≥110kN； ▲2、活塞行程≥300mm； 3、支撑距离≥750mm； 4、顶杆顶撑时间≤18s，回位时间≤14s； 5、重量≤10Kg； 6、无线遥控装置可控制救援顶杆工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥70米。 八、多功能破障工具 ◎1、采用高强度航空铝合金材料，硬度：≥45HRC，表面阳极氧化金色涂层处理，抗静电，防刮； 2、前端内置一体式钨钢破碎钉设计，可击碎玻璃、刺穿金属板材等破拆操作； 3、末端集成万能扳手开关，可开启和关闭各种类型的接口开关； 4、内置式切割锯片，一键开关可进行180°的开启和关闭； 5、重量：≤300g。 九、浮力包 1、中性浮力设计，外包具备醒目反光条设计； ◎2、120米处浮力：≥110N； 3、重量：≤2Kg。 十、液压管 1、液压管为双管独立设计，进油和回油分体循环系统，操作速度更快； 2、液压管长度≥2米； ◎3、液压管破断强度≥4kN。 十一、远程遥控系统 1、救援机器采用有线和无线双远程遥控系统； ◎2、救援有线远程遥控距离≥4米； ◎3、手持无线遥控器：可控制机器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥70米； ◎4、脚踏无线遥控器：可控制机器工作及回路两种工作模式转换，无线遥控距离≥70米。 ◎十二、配置表 水陆两用液压动力源2台、水陆两用液压剪切器1台、水陆两用液压扩张器1台、水陆两用液压剪扩器1台、水陆两用液压顶杆1台、水下深水应急救援装置1套、浮力包4套、浮力包调节装置4套、液压管5根、压力安全监控装置1套、有线遥控系统1套、手持无线遥控器1套、脚踏无线遥控器1套、多功能破障工具1把。 |
| 8 | 救援船艇 | 一、船主体参数 1、符合国家相关标准，适用于激流、海浪和水坝等极端恶劣条件的水域中运送人员物资实施救援及相关特殊水域环境下使用，救援艇为充气式结构可折叠便于运输和携带； 2、船体面料多层加固的复合材料，厚度≥1mm； 3、尺寸（长×宽×高）：≥4.5×2.5×2.3m； 4、工作环境温度：-15℃～+45℃； 5、每只浮筒直径≥50cm； ▲6、全艇配有自动泄压系统； ※7、气室数量≥12个；装载能力≥800Kg；可抗≥6级风； ▲8、材料拉伸强度：经向≥80kN/m，纬向≥72kN/m； ▲9、材料撕裂强度：经向≥10kN/m，纬向≥8kN/m， ※10、航速≥55km/h；扶正时间≤10s； 11、船底全护甲包裹，耐磨耐撞；环绕式安全绳；气囊关节处加固； 12、船体净重≤130Kg（不含舷外机）； ※13、乘员人数：≥10人。 二、舷外机 ※1、发动机功率：≥45kW； 2、燃油进气系统：化油器； 3、启动系统：手动/电启动； 4、操控系统：后操； 5、润滑系统：预混机油和汽油。 三、救援模块 1、定位系统：北斗； 2、主尺度：（长×宽×高）≤110×970×40 mm；重量：≤250g； ▲3、防护等级：≥IP67； ▲4、通信方式：同时支持北斗短报文通信与4G通信； ▲5、电池容量：≥5000 mAh ；工作时间：≥15h； 6、支持落水报警、一键报警、一键报平安； 7、至少具备4个功能指示灯； 8、至少设计有2个点位以上的分离式遇水报警传感器探头，避免误报警； 9、主要功能：至少具备实时监控、设备管理等功能。 ※四、配置：全套配有充气式自扶正救援艇1艘、舷外机1台、北斗导航智能终端1台、便携式充气泵2台、充气移动电瓶1台、维修工具1套。 |
| 9 | 防水头灯 | ▲1、防护等级≥IP68，能在水下1米处，连续30分钟以上照明； 2、可手持或直接头戴，也可搭配支架，固定在水域头盔上使用； 3、额定电压DC3.7V，额定容量≥1200mAh； 4、可充电锂电池供电，电池采用Type-c充电接口充电。灯具也可以使用7号碱性电池作为备用电池； ◎5、灯具具有红/绿/黄任选其中两色信号灯，可独立开启； ◎6、充电时间≤3h； ▲7、灯具最强光通量≥300Lm； ▲8、灯具具有聚光与泛光两种工作模式，通过按压开关可进行自由转换； ▲9、外壳采用防弹胶，抗强力冲击，防水、防尘，绝缘、耐腐蚀性能好，可在各种恶劣环境下安全可靠使用； ◎10、头灯连续照明时间：超强光模式≥240min，泛光照明模式≥50小时，节能模式≥200小时； ◎11、强光工作模式、距灯头中心1m 处光斑中心的最大照度值≥1200Lx；距灯头中心2m 处光斑中心的最大照度值≥300Lx； ◎12、灯具净重量≤45g（不含电池和配件）。 |
| 10 | 遥控救生圈 | ※1、产品重量≤13Kg，长*宽*高尺寸≤95cm*80cm*25cm，适合单兵使用； 2、产品能够进行前进、倒车、左转、右转和原地转向； ※3、产品自带灯光和报警音； ※4、主机具有倾斜翻覆后自扶正的功能，自扶正时间≤5秒； ※5、产品可0秒启动； ※6、具备一键返航、失联返航、低电返航，支持返航跟随遥控器； ※7、浮力≥400N； 8、产品支持≥20米高空抛投水面，同时从1米高度投落到水泥地面上，应无开裂或破碎，试验后可正常工作； ※9、电池续航≥90分钟，最大续航里程≥8km； ※10、空载速度≥8m/秒，载人速度≥2m/s； 11、充电器采用集成模式，可同时为主机及遥控器充电，对遥控器为无线充电，有磁力固定装置； 12、样品满电状态下放置，待机时间≥6个月； 13、充电口忘记拧盖，设备正常使用不会损坏； 14、液晶显示屏可显示电压、电量、机器坐标（经纬度）、速度、控制方式、故障信息、并可同时显示遥控器及机器主机的方向信息； ※15、拉力≥80N； ※16、遥控距离≥800m，内置定位系统。 |
| 11 | 水深探测仪 | 一、探测水域水深 ◎1、量程≥150m，精度≤±1%，最小显示分辨率≤1mm，发射频率200~2000kHz。 2、最大量程：≥200m，检测精度：±0.5%F.S； 3、检测盲区：≤800mm； ◎4、吃水深度：≥500mm； 5、侦测方式：1Hz/s； 6、波束角：18°±2°； 7、工作频率：200kHz； 8、输出信号：4~20mA、RS485。 二、仪表工作参数 1、显示：LCD背光多信息屏，四位水深值+≥15种现场数据显示； ◎2、显示分辨率：d≤1mm； 3、工作温度：0℃～50℃ ；存储温度：- 20℃～70℃； 4、工作湿度：≤80％RH 无结露（仪表）； 5、存储湿度：≤70％RH 无结露（仪表）； 6、外形尺寸：≤240×120×70mm； 7、工作电压：内置充电锂电池供电，间歇待机时间≥6小时。 三、传感器工作参数 1、应用介质：淡水，海水（定货时确定）； 2、工作温度：0℃~40℃温度自动补偿； ◎3、传感器引线：10m， 引线在出厂前已作声学匹配； 4、机器重量：整机净重≤3.5Kg，含手提箱包装后毛重≤4.5Kg； 5、包装尺寸：含手提箱≤40×25×40cm； 6、安装方式：仪表手持便携式；传感器1吋螺纹安装； 7、专用充电器：输入电压：110~240VAC 50/60Hz； 8、输出电压：12.6VDC 350mA。 四、产品配置 ◎手持仪表1台； 传感器(含引线10m) 1个；专用充电器1个；专用信号插头1个 铝合金手提箱1个。 |
| 12 | 救援浮桥 | 1、救援浮桥符合 GB/T3923.1-2013和HG/T 2580-2008相关技术规范要求，主体采用高强拉丝气垫，底面增设耐磨材料，正面增设可快速拆卸及更换的防滑材料。前端圆形设计减少在水中的行驶阻力。救生浮台底部设计的两条龙骨，可减少水中前行的阻力。充气展开后可通过前后、横向搭接的方式，迅速建立水面、冰面、泥地、沼泽、湿地和其他不稳定地形的救援平台和浮动码头。可利用牵引钩环在其他机动船艇后拖拽前行，更加适合人员及物资的快速转运。采用先进粘合技术保证气密性，具有耐老化、防紫外线等卓越性能。充排气阀带有自锁功能，低压操作安全可靠。救生浮台周围 有反光条，在黑暗环境下便于识别。两边有救生绳索，前后及左右设有柔性连接固定带 便于搭接。 2、单个救援平台参数： ◎2.1长≥5000mm 宽≥1200mm 高≥150mm ，增强浮高≥150mm； ◎2.2承重≥580Kg ，空气需求量(升)≤900L ； ◎2.3工作压力(巴)≤0.75bar ，耐低温：满足-40℃， 耐高温：满足+70℃，安全阀：气压大于 0.75 巴时自动泄压，避免过度充气，使用 6.8L气瓶实现快速充气，单套充气时间控制在5分钟左右。 2.4救生绳：直径15 mm，灰色涤纶材料制成； ◎2.5重量：≥45公斤(单个) 侧边连接带：2条 侧边连接环：2个 尾部连接带：2条 尾部连接环：2个 面料经向破断强力≥3400N，纬向破断强力≥3900N。 ◎2.6每套救援浮桥配有≥10个安全钩，可实现救援浮桥拼接形成大面积可跨河桥段从而转移被困人员或转移物资。浮桥设有平稳设计，确保救援人员在浮桥上行走，浮桥不易侧翻，不易倾斜。 |
| 13 | 救生拉网 | ▲1、整体宽≥500cm，高≥ 120m，织带宽≥ 5cm，配置直径≥ 12.5mm、最小断裂强度 ≥45kN； ◎2、带有连接扣锁 ≥9 个，长≥20m 的救援绳≥ 1 根，手提收纳包一个。 |
| 14 | 救生抛投器 | 一、主要器材组成： ◎1、内置 1.5 升碳纤维气瓶的发射枪体基本组件一套，高尔夫球袋式外包装2个； ◎2、陆用抛绳救援弹2个；水用救援弹2个（带自动充气救生圈）；空绳包2个；绳包2个（内置 180米，≥6440N的拉力绳索）；PU材质训练弹1个； ◎3、多功能底座1个；可折叠抓钩1个；吹绳枪1个；气瓶充绳器1套；收绳器1套；触发剂4个；16g气瓶4个；水用保护套2套；外部调压供气套件1套；发光器4个。 二、主要技术参数： ▲1、使用压缩空气为动力，枪体工作压力：≥8.5MPa，内置气瓶容积1.5升/压力30MPa，可连续发射不少于6次；抛投器外部配有压力表和泄压阀，可方便观察、调整抛投器的压力，重量≤ 7.5Kg（净重），抛射质量 ≥1.8Kg； 2、抛投器设有保险开关，防止误发射，安全可靠； ◎3、配备外部调压供气套件可快速连接 6.8 升气瓶可连续发射不少于30次； ▲4、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥250米，陆用抛绳时抛射距离≥350米；锚钩抛射距离≥150米； 5、破断强度：陆用抛绳≥3000N；水用抛绳≥6400N； 6、抛射偏差：陆用抛射：0.4°，水用抛射：0.4°，锚钩0.4°； ◎7、水用救援弹入水2-5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力； 8、陆用救援弹与水用救援弹采用ABS高强度工程塑料为主材，弹体颜色易于识别的橙红色， 固定尾翼内置铝合金骨架确保弹头飞行姿态稳定，具备抗风性能，弹头上配有发光器，提高夜间救援效率； 9、陆用救援弹、水用救援弹和自动充气救生圈可回收重复使用； ◎10、配备有角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投； 11、高尔夫球式外包装，简单精致，携带非常便携，有利于救援人员迅速投入救援工作； ◎12、配有收绳用的收绳器和气瓶收绳器，方便将打出去的弹体轻易回收，绳子不易打结，提高救援的时间和效率； ◎13、配备折叠抓钩：SUS304不锈钢（热处理）高强度铝合金6061T6（阳极处理），安全承重：≥400Kg，牵引绳：直径≥6mm； 14、配备可调式底座，具有防滑功能，可多角度发射。 |
| 15 | 橡皮艇 | 1、尺寸：外长≥380cm，外宽≥175cm，舷直径≥45cm； 2、颜色：消防橙色； ※3、独立气室：≥3+1个； ※4、承员：≥6人； ※5、总重：≥75Kg；工作压力≥0.25bar；充气时间≤90s； ※6、安全载重：≥950Kg； 7、全体周围有安全拉绳； ▲8、艇身材质：橡皮舟主体材料PVC夹网聚氯乙烯，1.2mm橡胶涂覆织物：径向拉伸强度≥4000/N/50mm、纬向拉伸强度≥3500/N/50mm、经向撕裂强度≥450N、经向纬向撕裂强度≥750N，经向拉断伸长值≥25mm、纬向拉断伸长值≥35mm 中性盐雾试验48h无变色、无失光、无开裂、无起泡； 紫外人工气候老化试验48h无变色、无失光、无开裂、无起泡； ※9、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固； ※10、艇底结构：船底深V型设计，水阻小； ※11、艇体工艺：热融合双侧热压技术； ※12、船体底部3条≥15cm装甲底； 13、浮筒设计有间隔膜，采用完全独立设计，不仅能保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个气室部分的压力平衡，提高艇体安全系数； 14、配件粘接采用PVC专用聚氨酯胶，高持久力并耐热、耐寒、耐盐水的性能，配件周边并做加固处理； 15、在气囊与挂机艉板结合处做加固，并用专用螺栓加强；全包围的橡胶条加固龙骨有靠岸防擦板； ※16、配置要求：配置铝合金划桨一对。脚踏气泵一个。船包一个，铝合金底板一套，铝合金坐板2块，修补工具一套，说明书一本； 17、产品的八大重金属（铅，镉，铬，砷，钡，汞，硒，锑）含量符合国家相关标准要求； ※18、船外机：功率(千瓦)：≥25KW，转速(转/分)：4500-5500，冲程：2 缸体：2，排气量(立方厘米)：≥700cc；重量(公斤)：≤80Kg；标准配置油箱(升)：≥24L；最大油耗/L/H：≤20。 |
| 16 | 冲锋舟 | 1、舟体长度：≥520cm，宽：≥180cm，深：≥80cm； 2、吃水深度：≥250mm； ※3、船承重：≥900Kg； ※4、乘员：≥10人； 5、尾板高度：≥500mm； ※6、航区：内河B级； 7、舟体安装形式：船外机； 8、舟体外壳红色，船体夹板白色整体优质玻璃钢材质；船体、船侧、船甲板等不得发软或变形，发泡均匀，无漏发； 9、抗沉性：在整艇已处于最大载重（使用安全的限定）时，即使整个船艇灌满水时，仍浮于表面，防撞、抗压、防晒、耐磨； ※10、舷外机水冷3缸2冲程，最大功率(千瓦)：≥40KW，转速(转/分)：4500-5500；排气量(立方厘米)：≥800cc；标准配置油箱(升)：≥24L； ▲11、船体材料：（1）拉伸强度≥300MPa；（2）压缩强度≥200MPa；（3）弯曲强度≥350MPa；（4）层间剪切强度≥20MPa：（8）巴柯尔硬度≥45；（9）树脂含量≥35%：（10）纵横剪切强度≥45MPa。 |
| 17 | 舟艇拖车 | ※1、滚动滑轮式组合型运输装置所用钢材厚度≥3mm； 2、滚动滑轮材质内为工程聚丙，外为 EVA； ※3、尺寸：7000*2300mm（±3%）； ※4、载重：≥2300Kg； 5、轮胎：185R14*46、车轴：采用双轴轴式配置； 6、净重：≤500Kg； ※7、配件：1200磅手摇绞盘、1200磅千斤顶、24V防水DOT认证尾灯、7孔插头插座，电线、载重真空轮胎、热镀锌轮毂、整车88高强度缩梗热镀锌螺栓，304 不锈钢帽； ※8、万向移动支撑导轮、澳式耦合连接器；高强度聚乙烯耐磨滚轮，有效保护船体；5芯航空插头；行车反射器；拖车球；舟体捆绑器； 9、四大金属检测：未检出可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。 |