采购包5：无人机装备采购清单

| 序号 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火无人机 （市级） | 一、飞行平台 ※1、旋翼数量：≥六桨； 2、轴距≤2400毫米； 3、最大起飞重量≥80Kg； ※4、最大负载重量≥30Kg； 5、最大平飞速度：≥70km/h； 6、最大爬升率：≥9m/s； 7、最大下降率：≥5m/s； ▲8、最大续航时间≥40min； 9、满载续航时间：≥20min（负载30kg）； ▲10、最大续航里程≥30km； ▲11、有效测控距离≥15km； ▲12、抗风能力：≥14m/s（飞行环境风速）； ※13、防护能力：≥IP54； 14、可现场配合消防洒水车等使用； ※15、可靠性检验：无人机平均无故障要求≥500架次； 16、工作环境温度涵盖-20℃~150℃； ▲17、工作海拔适应能力：≥3500m，实用升限≥1500m； 18、无人机系统具备防跌落功能； 19、断桨/断臂保护：无人机在负载飞行中出现单个桨叶折断动力系统问题停止工作或单个机臂折断的情况下能正常飞行并安全降落； ※20、数据链路：采用无中心自组网数据链，可配合地面站集群控制软件，实现编组集群飞行作业。同时具备4G/5G通信能力，将飞行数据和视频接入信息化管理平台。 ▲21、系统遥测设备具有国家无线电型号核准证。 二、三光吊舱 1、具有可见光摄像和红外摄像功能，摄像机具有拍照功能，能够获取成像分辨率； ※2、可见光镜头：≥30倍光学变焦，视频分辨率不低于1920*1080； ※3、热成像镜头：≥8倍电子变焦，视频分辨率不低于640*512； ▲4、激光测距功能：≥1400米； ▲5、指点定位功能：云台应能通过地面控制站显示屏幕选定目标，并显示目标的经纬度信息，距离精度≤15m（飞行高度100m以上，斜向定位）； 6、指点变倍功能：通过地面站屏幕选择目标后，云台可自动将目标移动到屏幕中心并可将图像放大，放大倍率不低于30倍； 7、云台可搭载抛投模块，并可通过控制器完成抛投； 8、通过地面控制站手动选择目标区域后可计算面积，测量误差应≤20%； 9、无人机携带三光云台抗干扰功能检验：1.处于悬停状态的无人机遥控信号和导航信号被干扰时无人机保持悬停直至无人机电池电量二级报警后自动降落；2.处于飞行状态的无人机遥控信号和导航信号被干扰时悬停2min后返航至起飞点上空附近悬停直至无人机电池电量二级报警后自动降落； 三、抛投吊舱 ※1、抛投重量：不小于30kg； 2、控制方式：地面遥控抛投，十字靶心瞄准。 四、可降解灭火储水袋 ※1、水袋容量：不小于30L； 2、控制方式：地面遥控抛投，十字靶心瞄准； 3、材质：可降解环保材质，环保标准GB/T22047。 五、地面站 ※1、显示器尺寸：≥7英寸；流明≥1000cd/m2 2、屏幕分辨率：≥1920*1200； ※3、控制通道：≥12个； ※4、地面站工作时间：≥5小时； ※5、数据链路：配备宽带自组网通信模块，具备无中心、无关键性结构节点，任意节点损毁不影响其他节点通信，节点序列任意变化无需通过路由重新配置，单跳距离传输≥10公里，通信组网传输跳数≥8次，组网规模≥16节点； ※6、飞行操控与管理：电源开关、返航及自主起飞降落使用复合指令防止误触发，触发条件具有明显提示，任务载荷的操控具有独立输入装置； ※7、异常情况报警：当无人机发生电量不足（三级低电压保护提示：一级返航、二级降高悬停、三级降落）、超速飞行、姿态角超过规定范围、定位卫星数量不足、电机异常、通信中断、IMU异常等情况下，可发出声、光报警； ※8、控制权切换：多台控制站控制无人机时，控制站之间可进行控制权切换。 六、干粉灭火弹抛投器（不含灭火弹） 1、工作电压：DC12V； 2、工作电流：90mA@DC12V； ※3、抛投类型：挂载式多抛投，≥2个挂点； 4、负载数量：根据选用弹种选择负载数量； ※5、可抛重量：≥30kg。 七、中继无人机 ※1、本项目8架灭火无人机需配备不少于1台中继无人机，中继无人机可支持挂载五目摄像机，并配备三维建模软件、修模软件。 ※2、数据链路：采用自组网数据链，可配合侦察中继无人机和侦察灭火无人机组成一站（地面站）双机控制实现非视距工作； 3、标准载荷悬停时间：≥40min； 4、续航里程：≥25km； 5、最大抗风：≥6级风； 6、最大飞行速度：≥15m/s； 7、最大工作海拔高度：≥4000m； 8、防护等级≥IP55； 9、工作环境温度涵盖-20℃~150℃。 |
| 2 | 灭火无人机 （县级） | 一、飞行平台 ※1、旋翼数量：≥六桨； 2、轴距≤2400毫米； 3、最大起飞重量≥80Kg； ※4、最大负载重量≥30Kg； 5、最大平飞速度：≥70km/h； 6、最大爬升率：≥9m/s； 7、最大下降率：≥5m/s； ▲8、最大续航时间≥40min； 9、满载续航时间：≥20min（负载30kg）； 10、最大续航里程≥30km； ▲11、有效测控距离≥15km； ▲12、抗风能力：≥14m/s（飞行环境风速）； 13、防护等级：≥IP55； 14、可现场配合消防洒水车等使用； 15、可靠性检验：无人机平均无故障要求≥500架次； 16、工作环境温度涵盖-20℃~150℃； 17、无人机系统具备防跌落功能； 18、断桨/断臂保护：无人机在负载飞行中出现单个桨叶折断动力系统问题停止工作或单个机臂折断的情况下能正常飞行并安全降落； ※19、数据链路：采用无中心自组网数据链，可配合地面站集群控制软件，实现编组集群飞行作业。同时具备4G/5G通信能力，将飞行数据和视频接入信息化管理平台。 ※20、地面站：具备 操控无人机平台功能，高亮屏（≥7英寸、≥1000cd/m2）、与遥控器一体设计，可进行无人机状态监视，可接收、显示、存储无人机高度、速度、方位、航向、姿态等信息，支持无人机飞行所有操作，具备一机双控功能。 ※21、系统遥测设备具有国家无线电型号核准证。 二、三光吊舱 1、具有可见光摄像和红外摄像功能，摄像机具有拍照功能，能够获取成像分辨率； ※2、可见光镜头：≥30倍光学变焦，视频分辨率不低于1920*1080； ※3、热成像镜头：≥8倍电子变焦，视频分辨率不低于640*512； ※4、激光测距功能：≥1400米； ▲5、指点定位功能：云台应能通过地面控制站显示屏幕选定目标，并显示目标的经纬度信息，距离精度≤15m（飞行高度100m以上，斜向定位）； 6、指点变倍功能：通过地面站屏幕选择目标后，云台可自动将目标移动到屏幕中心并可将图像放大，放大倍率不低于30倍； 7、云台可搭载抛投模块，并可通过控制器完成抛投； 8、通过地面控制站手动选择目标区域后可计算面积，测量误差应≤20%； 9、无人机携带三光云台抗干扰功能检验：1.处于悬停状态的无人机遥控信号和导航信号被干扰时无人机保持悬停直至无人机电池电量二级报警后自动降落；2.处于飞行状态的无人机遥控信号和导航信号被干扰时悬停2min后返航至起飞点上空附近悬停直至无人机电池电量二级报警后自动降落； 三、抛投吊舱 ※1、抛投重量：不小于30kg； 2、控制方式：地面遥控抛投，十字靶心瞄准。 四、可降解灭火储水袋 ※1、水袋容量：不小于30L； 2、控制方式：地面遥控抛投，十字靶心瞄准； 3、材质：可降解环保材质，环保标准GB/T22047。 |
| 3 | 照明无人机 | 一、飞行器 ▲1、机型：系留一体无人机； ※2、整机构型：拉扞箱构型，便携式一体化设计，无需拆装； ※3、双模态：支持单兵与系留模式灵活切换，支持通过地面站远距离照明，地面站控制距离≥5km； ※4、整机重量≤30kg; 5、额定输入电压：200-240v ※6、整机总功率：≥1500w ※7、安全设计：双冗余供电系统，切换时间100ms； ▲8、最大飞行高度：系留模式：≥50m ；放飞模式：≥300m； 9、防护等级≥IP55； 10、最大相对飞行高度： 系留模式：≥100m ；放飞模式：≥1000m； ※11、抗风等级：系留模式：≥5级；放飞模式：≥6级； 12、照明无人机具有 LED 光源、高清无线图传、闪烁警示等功能； ※13、升空照明功率≥1000W； 14、滞空时间≥24h； ▲15、悬停精度：水平≤±1.5m，垂直≤±0.5m； 二、轻型系留箱 1、输入电压：AC220V； 2、输出电压：DC400V； 3、额定功率：≥7000W； 4、自动收放线：支持； 5、系留线缆材质：供电：轻型铜合金导线；数据：抗微弯单模耐高温光纤； 6、系留线缆重量：≥2.75kg/100m； ※7、系留线缆长度：0-100m，可定制； 8、安全设计：强电、弱电分离设计；输出过流、过压、过热保护；输出独立开关控制； 9、面板显示：实时输出电压；实时输出电流；实时扭力大小； 10、系留箱重量：≤30kg； 11、系留箱尺寸：≤640*630*400mm（长*宽*高）。 三、照明模块 1、功率：≥1000W； ▲2、光通量：80000Lm； ▲3、有效照明范围：≥6000m2； ※4、可拆卸灯组数量≥4组； ※5、灯组远程控制：支持灯组照射角度与照明亮度远程控制调节； ▲6、双光云台：配备可见光传感器、热成像传感器，可见光数码变倍≥6倍，热成像数码变倍≥2倍，可见光照片像素≥800万，热成像分辨率≥640x512。 |
| 4 | 侦察无人机 | 一、飞行平台 ※1、旋翼数量：四轴四桨； 2、轴距≥1300毫米； 3、展开撤收时间不大于5min； ▲4、巡逻覆盖半径≥15km； 5、最大平飞速度：≥70km/h； ※6、地面站续航时间：≥2h； ※7、最大续航里程≥50km； ※8、有效测控距离≥15km； ※9、抗风能力：≥11m/s（飞行环境风速）； ※10、防护等级≥IP67； 11、工作环境温度适应能力：涵盖-20℃~55℃； 12、工作海拔适应能力：≥3500m； 13、地面站显示器尺寸：不小于7英寸； ※14、数据回传：能通过4G/5G公网信号进行远距离数据和图像传输； ※15、地面站软件：包括不限于飞行操控与管理、火点自动检测报警、火点瞄准辅助功能等。 二、侦察吊舱 ▲1、可见光镜头：≥30倍光学变焦，视频分辨率不低于1920*1080； ▲2、热成像镜头：≥8倍电子变焦，视频分辨率不低于640*512； ▲3、激光测距功能：≥1400米； ▲4、指点定位功能：云台应能通过地面控制站显示屏幕选定目标，并显示目标的经纬度信息，距离精度≤15m（飞行高度100m以上，斜向定位）； 5、指点变倍功能：通过地面站屏幕选择目标后，云台可自动将目标移动到屏幕中心并可将图像放大，放大倍率不低于30倍； 6、指点拍摄功能：通过地面站屏幕选择目标位置，无人机可自动将所选目标位置移动到屏幕中心位置并将所选目标位置图像拍摄并保存； 7、通过地面控制站手动选择目标区域后可计算面积，测量误差应≤20%； 8、无人机携带三光云台抗干扰功能检验：1.处于悬停状态的无人机遥控信号和导航信号被干扰时无人机保持悬停直至无人机电池电量二级报警后自动降落；2.处于飞行状态的无人机遥控信号和导航信号被干扰时悬停并可返航至起飞点上空附近悬停直至无人机电池电量二级报警后自动降落； 9、工作温度：涵盖-20℃~﹢60℃； 10、贮存温度：涵盖-25℃~﹢65℃。 三、照明模块 ※1、额定功率：≥100W； 2、光通量度：长亮≥9000Lm； 3、角度调节：可调节； 4、调光控制：可调节； 四、喊话模块 ※喊话可听距离：100米处≥80分贝 喊话功能：实时喊话、录音播放。 |