采购包6：综合保障装备采购清单

| 序号 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多链路聚合设备 | ※1、工业三防，≥IP67等级； 2、PP合金防水箱体，支持工作状态下防水，便携式一体化结构，减震防尘； ※3、内置≥2个5G模块和5G SIM卡槽，支持5G NSA/SA、4G全网通； ※4、内置4个4G模块和4G SIM卡槽，4G全网通（支持移动、联通、电信）； ※5、≥2个可扩展USB接口，支持外置4G/5G全网通无线网卡扩展，支持5G NSA/SA、4G全网通； ※6、≥8路聚合，上传下载速度叠加，≥8个链路自由组合（2路5G+4路4G+1路千兆有线+2路USB），聚合带宽≥300M； 7、箱内≥4个千兆有线LAN口，≥1个千兆有线WAN口； 8、箱外≥1个千兆LAN口，防水航插接口； 9、内置≥5英寸触摸屏，可实时监看每一路网络速度和操作设置； 10、内置WiFi模块； 11、箱外≥1个防水航插供电接口，10V-20V宽压DC供电； 12、标配DC 19/2A适配器； 13、内置大容量锂电池，支持≥6个小时续航能力； 14、支持端口转发，提供公网IP。 |
| 2 | 高通量卫星便携站 | ※1、卫星通信设备能够兼容接收亚太6D和中星 26号卫星数据，并进行双向通信；卫星通信设备能够实现卫星终端站之间实时通信，且具有国际互联网访问能力；卫星通信设备能够实现一键式自动对星； ※2、重量：卫星通信设备为背负式，天线净重量(不含背负包、运输箱)≤16kg； ※3、对星时间：全自动一键对星，自动对星时间≤2分钟； ※4、天线参数：天线等效口径≥0.6米； 馈源：KA 馈源为圆极化、KU 馈源为线极化； 工作频率： KA发射(Tx)：27.00-40.00GHz； KA接收(Rx)：涵盖18.70-21.20 GHz KU 发射(Tx)：12-18 GHz； KU 接收(Rx)：涵盖10.70-12.75 GHZ 天线增益： KA 发射(Tx)43.30dBi@ 30.00GHZ； KA 接收(Rx)40.00dBi@20.00GH KU 发射(Tx) 37.00dBi@14.25GHZ； KU 接收(Rx) 35，80dBi@12 50GH ※5、电源：提供市电和电池供电双模式，其中，电池供电可采用双电池供电模式，更换其中一块电池时设备不断电；电池工作温度范围为涵盖-20℃-+55℃。满负荷续航时间≥4h； 6、自主可控： Ka 高通量卫星调制解调器，可接入ka 高通量卫星系统； Ku 高通量卫星调制解调器，可接入 ku高通量卫星系统； 7、双频一体化收发信机： 7.1 支持 Ka、Ku 频段，一体化结构，便携站切换使用不同频段的卫星时无须拆装收发信机； 7.2.Ku 频段 BUC：输出功率 8W(39dBm)、本振支持13050MHz、外10MHz参考，Ku频段 LNB：本振支持 11300MHz，噪声系数≤1 7.3.Ka 频段 BUC：输出功率 4W、本振支持 27600MHz，Ka频段LNB：支持两本振为18.05/16.85GHz、支持四本振为18.05/17.65/17.35/16.75GHz、内10MHz稳定度±25PPM)。 |
| 3 | 宽带自组网基站 | 一、宽带自组网基站 1、操作便捷、支持一键式开机、随地架设； ▲2、配置全向天线情况下，视距场景单跳无线传输速率≥80Mbps，6跳之后最末带宽≥8M； ※3、支持1428-1448MHz工作频段。中心频点可调，5MHz、10MHz和 20MHz 频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步； ▲4、发射功率：10W，支持双发双收，支持组网节点数≥32节点，最大跳数≥9跳； ※5、接口要求：双工对讲，语音为独立的音频输入输出接口，可以直接用常见的K头耳机适配和 3.5mm音频接口，提供网口，支持 WiFi接入； ※6、防护等级：≥IP67； 7、重量：≥3.5kg； ※8、支持北斗定位； 9、工作温度：涵盖-40℃~+65℃； ※10、工作时长：≥6 小时，待机时长≥12小时； ※11、自组网终端频点可自动与自组网基站保持同步，配置全向天线情况下，视距场景与自组网基站间传输距离≥4km，且无线传输速率≥4Mbps，具备接入应急管理部卫星网管系统能力； ▲12、无中心调管理软件功能，系统支持配套自组网无中心调度管理功能，采用APP调管方式，支持10组每组最大32点视频会议功能，支持点对点语音对讲，语音拨号通话，支持文字发送，支持图片发送，支持视频录像发送，支持头像选择，支持名片显示功能，支持群组定位显示功能，支持节点间距离显示，支持在线/离线地图展示，支持全国离线地图下载功能； ▲13、提供WEB 管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。 二、自组网终端（配备5台） 1、调制方式：TDD-OFDM； ※2、频率范围：1428-1448MHz、200MHz～1.5GHz特殊频率可定制； 3、调制方式：TD-COFDM，BPSK， QPSK，DBPSK， DQPSK， CCK，16-QAM， 64-QAM，256-QAM； 4、发射功率：0.5-2W可定制； 5、接收灵敏度：-92dbm@5MHz； 6、传输速率：最大速率90Mbps； 7、带宽：5/10/20MHz可设置； 8、语音输入：支持 MIC 及 LINE 有源无源模式输入、支持 PPT 功能； 9、支持热点接入：支持安卓无中心音视频调度功能； ※10、距离：自组网终端频点可自动与自组网基站保持同步，视距场景与图像自组网基站间传输距离大于4km，且无线传输速率大于4Mbps；配置全向天线情况下，视距场景与图像自组网基站间传输距离大于8km； ※11、组网能力：Mesh节点数不小于32； ※12、跳转及通信：不小于9次，通信方式：点对点/点对多/多对多，自动多跳中继，星型/线形/网状/混合动态；具备接入应急管理部卫星网管系统能力，支持与卫星互联互通，支持网管和业务双通道； 13、定位：BD； 14、WI-FI接入：2.4/5.8GHz双频率300Mbps； 15、加密算法：DES56/AES128/AES256（可选配）、预留加密机通道； 16、接口：网口+串口、音频口、Wi-Fi天线接口、主副天线接口、开关、电源输入口； 17、尺寸：≤195×75×35mm； 18、重量：≤0.85kg（含电池）； 19、工作温度：涵盖-40-70°C； 20、防护等级：≥IP67； 21、宽电压供电：12V-36V宽电压供电； 22、电池电压：≥14v 容量：≤9Ah； 23、功耗：整机平均功耗小于25W。 |
| 4 | 宿营车 | 1、额定载质量≤6500Kg，舱体自重≤3500Kg； 2、爬坡性能≥30°； 3、最小转弯半径≤12m； 4、发动机额定功率≥280Kw； 5、最大时速≥100Km/h； ※6、行车荷载人数≥26人（含驾驶员），驻车宿营人数≥24人； ▲7、卫浴系统：车载卫生间不少于两个，含净水与污水储存装置，具备热水淋浴功能； 8、外观尺寸（mm）（行驶状态）：长≤11000，宽≤2550，高≤3800； 9、底盘要求：满足或优于前后盘制动器，制动间隙可自动调整，ESC，缓速器，前轮轮胎爆胎应急安全装置； 10、燃料及排放类型：柴油国六； ▲11、驱动型式：4×2，后置后驱； ▲12、装备指挥控制系统：安装车辆数据采集终端，满足应急管理部关于单北斗导航定位功能和北斗三号短报文有关要求，能够接入应急管理部大型救援装备指挥控制系统； ※13、抽拉结构：左右可同时展开或各自展开，行车宿营状态转换展开时间≤40秒、收回时间≤45秒；扩展舱采用触摸屏控制； ※14、按照床铺铺位数配备护颈枕头，每个铺位配套2套睡袋（1套夏季毛毯睡袋、1套冬季羽绒睡袋）； ▲15、车载静音发电机：额定功率≥12kW，整机噪音指标：≤68dB(A) @ 1米、≤64dB(A) @ 3米、≤54dB(A) @ 7米；电压调节方式：VCS ※16、倒伏照明：升起高度≥1.8米，LED灯源，单灯头功率≥150W；水平旋转角度≥360°，垂直旋转角度≥180°；防水等级≥ IP66； 17、电源插座：每排座位预留220V电源插座一个，带USB充电口； ※18、 空调：内置行车制冷空调，制冷量≥24000Kcal/h，优选整车厂所供产品；驻车空调：变频空调2台，在宿营情况下接市电或发电机工作，单台制冷量≥7200W，单台制热量≥7400W,出风口接入行车空调风道，出风均匀。 ▲19、车载卫星站：能够兼容接收亚太6D和中星 26号卫星数据，并进行双向通信；对星方式：全自动对星；采用一体化设计，开通入网，展开对星即用；整体采用防护型包装箱，可背负、携行以及在车上固定使用；极化方式：线极化；天线接收频率范围：10.7～12.75GHz；天线发射频率范围：13.75～14.5GHz；天线增益：天线口径：等效口径≤0.6m；工作温度：涵盖-20℃～+55℃。 |
| 5 | 单兵图传 | 1、支持高性能八核以上CPU处理器； 2、≥6英寸，电容屏，高清硬屏，主屏分辨率≥1080×2340； ※3、支持2×5G全网通，2×Nano Sim卡槽； ※4、≥前800万像素，后4800万像素+800万像素+200万像素，图像尺寸最大支持 8320×6240像素； 5、Type-C支持USB3.0，可扩展耳机、OTG 、以太网口，支持1×HDMI输入（由Type-C接口转换）； 6、具备控制对讲功能； 7、支持监控浏览、云镜控制、语音对讲。 ※8、支持参加视频会议，可接入视频指挥平台，视频调度会议； 9、内置的系统支持H.264 High Profile编码协议在丢包率＞30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步； 10、内置的系统支持在512Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时＜250ms，单向传输视音频延时＜100ms； ▲11、内置北斗定位模块，支持单北斗定位； ▲12、防护等级≥IP68； 13、内置≥5500mAH锂电池； 14、重量：≤400g； 15、数据线×1；充电器×1；HDMI转Type-C模块×1。 |
| 6 | 布控球 | ※1、整体结构：一体化结构设计，带有设备提手，携带方便，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、红外灯组等模块； ※2、机芯：高清机芯CMOS≥1/2.8″；光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍，最大分辨率≥1920*1080P 25帧/秒； 3、编码协议：视频编码支持H.264、H.265，音频编码支持G.711a； ※4、最低照度：彩色≤ 0.002Lux@F1.2；黑白≤ 0.0004Lux@F1.2；镜头角度：58.3°～3.2°（远望-广角）； 5、协议：支持 ONVIF，GB/T 28181标准协议； ※6、红外夜视：红外夜视距离≥100米；去雾功能：支持去雾功能； 7、存储：双TF卡存储，单TF卡最大支持≥128G； 8、音频输入：3.5mm 音频接口，支持有线手咪语音对讲； 9、云台：支持2个水平旋转范围360°，垂直旋转范围涵盖-15°~90°； ※10、网络：支持不少于1×4G全网通，1×5G全网通，支持APN和VPDN，内置1×WIFI，1×10/100M以太网口（可由航空插头转出）；内置北斗定位模块； 11、状态显示：内置OLED屏，显示屏指示工作状态（包括但不限于：5G/4G信号强弱、定位信号、电池电量、服务器网址）； ▲12、在H.265编码协议下，传输1080p@30fps全高清视频带宽≤384Kbps； ▲13、在H.265编码协议下，丢包率≥45%的网络情况下，图像清晰流畅，音视频同步； ※14、可接入视频指挥平台； ※15、防护等级≥IP67； 16、部署方式：支持磁力吸附、固定支架、三脚架等安装方式； ▲17、电源：底部内置锂电池，连续工作续航时间≥8小时； 18、外观：≤Φ160×220mm；重量：≤4KG。 |
| 7 | 便携式除颤仪 | 1、性能 1.1整机重量（含电池）≤2.6kg； 1.2设备具备便携把手，具备高便携性； 1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击； ※1.4防护等级≥IP55； ※1.5工作温度范围至少涵盖 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟； 1.6工作湿度范围至少涵盖 5% ～ 95% 非冷凝； 1.7工作海拔高度（大气压力）范围：涵盖57.0 kPa～106.2 kPa； ※1.8设备面板界面所有按键不超过3个，减少施救时干扰，防止误操作，提高施救效率和成功率。 2、 除颤性能 ※2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿； ※2.2输出能量：成人最大能量可支持360J； ※2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜7s； 2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s； 2.5除颤能量精度：±2J或±10%。 3、除颤电极片 ※3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，连接异常时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落； ※3.2在室温温度环境下，单副有效期：≥5年； 3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率； 3.4 电极片的有效面积≥80cm2； 3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示； 3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期语音提示； 3.7可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量； 3.8提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 4、电池 ※4.1电池容量≥4200mAh； ※4.2 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年； ※4.3在适合条件下，单块满电池至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗； 4.4可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少6次360J除颤充放电（适合条件下）。 5、屏幕/操作 ※5.1提供主机≥7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作； ※5.2 彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素； 5.3设备屏幕支持显示ECG波形； 5.4设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用； 5.5设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用； 5.6提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求； 5.7支持成人/小儿患者类型快速一键切换； 5.8 CPR按压模式支持配置30：2，15：2和仅按压模式； 5.9在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 6、数据传输和存储 6.1数据传输：主机设备支持内置4G无线数据传输功能，可将自检数据无线传输到远程AED管理平台，无需人工巡检、降低运维成本； 6.2存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gbit，可存储不少于1000份自检报告； 6.3支持录音功能，可保存不少于60分钟抢救现场录音； 6.4数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等； 6.5可支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 7、设备维护与自检 ※7.1设备具有用户自检和设备自检功能； 7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检，且每日自检内容包括充放电检测； 7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，在无灯光黑暗环境下能看见设备状态灯显示； 7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态； 7.5设备可进行常规的清洁和消毒； 7.6可升级支持Wi-Fi等多种无线传输方式，进行设备智能管理。 ※8、产品必须具有《医疗器械注册证》（如有注册登记表应提供）。 |
| 8 | 移动照明工作平台 | ▲1、灯头总光通量≥360000Lm； ▲2、灯头总功率2700W（±10%）； ▲3、灯光覆盖半径≥120m； ▲4、照度≥200Lux，灯塔高度≥7m； ▲5、抗风等级≥7级； ▲6、防风防雨≥IP67； 7、灯塔自动装卸时间≤180s。 8、采用气动升降杆，灯头可以一键调节0-130度，手动左右360度调节照射角度，使灯光覆盖工作现场； 9、发电机为电启动，注满一次燃油可以连续工作不少于25小时，在有市电的场所，也可接通220V 交流电源实现长时间照明； 10、可以通过电动控制自行装卸在皮卡车后备箱上。 |
| 9 | 救援运兵车 | ※1、整车长度(mm)：≤6000 ※2、满载总质量：≤4200Kg； ▲3、驱动：四驱； ▲4、乘员数：≥15人； ※5、最高车速：≥140km/h； ※6、发动机额定功率：≥130kw； ※7、发动机排量：≥2700ml； ※8、接近/离去角：≥24°/22° ※9、燃料种类：柴油； 10、排放标准：国Ⅵ； 11、挡位：手动挡； ※12、车辆配备行车空调（冷暖） ※13、最大爬坡度（满载）：≥30°。 |
| 10 | 装备运输车 | 一、整车基本参数 外形尺寸(mm)：≤8300×2500×3400 ※总质量：≥15200Kg； 整备质量：≥16600Kg； 最高车速：≥100km/h。 二、底盘基本参数 驾驶室准乘：≥2人； 轴数：≥2； ※轴距 (mm)：≥4200； ※发动机功率(Kw)：≥250； 排放标准：国Ⅵ。 ※三、布局设计 根据不同的功能分为驾驶/乘员区、工具器材装备区、液压提升尾门，厢体材质采用冷轧矩形管框架焊接结构；工具器材装备区主要布置多层级器材装备架，均设计有下翻式踏步。 ※四、防水设计 驾驶室顶长 排警灯、上装厢体频闪警灯等线路需要穿孔进入到器材装备区，为保证车 辆在使用过程中，不发生雨水渗漏现象，上装厢体及驾驶室本体上的所有孔洞均进行了密封防水设计。 五、上装厢体结构 ※1、翻转踏板：每侧设≥3个外翻踏板门结构。踏脚单板承载重量≥150kg； ※2、卷帘门：每侧设有≥4套卷帘门，所有器材厢均采用拉杆式带锁卷帘门，防水、防尘密封性能良好。每个器材厢内均有 LED 白光照明灯带，保证夜间照明需要。卷帘门拉杆具有锁止功能，两边加装锁扣，拉手、锁销坚固耐用，不易变形。卷帘门两侧滑道采用一次成型滑道，内固定滑块可以防脱落。所有卷帘门都能够在任意位置随意停留，卷帘门采用氧化铝合金型材装配，耐酸碱盐腐蚀性高。 ※六、器材舱布置 器材厢内骨架采用40*40mm铝合金型材通过锚式连接销、不锈钢螺栓等搭设。器材箱内饰板及底板均采用平铝板或碎花铝板粘接，脚踏及 器材箱车顶部位采用 4mm 厚花纹防滑铝板铺设。整车各装备器材舱收纳存放方案，交货前提供3种以上配置方案供业主选择。 基本原则:（1）适用战斗编成和战斗展开 （2）按人体工程学原理设计各种器材架； （3）无须任何攀登工具，取用箱内任何器材简明实用的原则； （4）按使用逻辑关系和使用频率放置器材； （5）站在地面或踏板上 1-2 动作内取用任何器材； （6）按器材的使用频率和实际使用需要配置和放置器材； （7）使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材。 ※七、照明系统 不少于3个外照明灯，采用直流 LED 户外防水照明灯，外壳使用铝合金材质，灯罩和线路板采用密封设计。 ※八、液压提升尾门 车辆后部配备液压提升尾门，便于人员及重型货物上下车，液压阀组和管路性能稳定，线控操作和手动操作灵活 便捷，提升/下降动作平稳，可精准停留任意位置，提升高度与厢体地板平齐，提升重量≥1.5T。 九、随车器材、配件、工具、文件清单 1、干粉灭火器1个； 2、牵引销1套； 3、≥16T千斤顶1台； 4、反光背1件； 5、 随车文件1套； 6、充气管1套； 7、套筒1套； 8、加力杆1件。 |
| 11 | 应急电源车 | ※1、电池能量≥2000Wh，输出电压≥220V-50Hz，功率≥50kW； ※2、车辆底盘：轴距≥3360mm，115马力，5档变速箱，7.00R16 钢丝胎，油刹，带方向助力，原装空调，电动门窗，中控锁、可视倒车影像等； ※3、发电机组：采用无刷发电机组，机组功率≥50KW，能满足全负荷长时间连续安全运行，额定频率50HZ，额电压 220/400V。调速方式：电子调速、启动电瓶，电瓶总闸。发电机组的底座油箱容积能保证发电机组全负荷运行8小时所用，安装位置合理方便维护人员日常加油。控制系统可实现水温、油压、转速、频率，各项电压、电流、功率等均可实现一键智能化； ※4、接地装置：接地桩和接地电缆线，连接车箱内专设的接地桩头，连接方便，在机组工作时，接地线连接，保护作业安全。机电设备有严密的防漏电保护措施。在作业中，整车接地线，采用低压接地线，配备可拆卸式接地针，直径不小于 10mm。接地线为15平方毫米，长度10米； 5、厢体：车箱一体式全封闭车箱车箱有隔音功能，厢体防火，阻燃，防雨，防尘，防锈，降噪，隔震，长期抗震结构，外层强度高，运行噪音不超过国家标准80dB，车厢发动机进风口和排风口安装在车厢上，均安装可开闭的防雨活动百叶窗，具有回旋静音功能，发电机组散热、电路、电气控制系统设计合理，能满足长时间不间断工作要求； 6、内部照明：车厢内LED照明灯。在启动发电机组时采用发电机组供电，发电机组停机时采用车辆直流电瓶电源供电，可实现便捷切换； 7、备用电池：备用电池能量： 2000wh 输出电压：220v-50Hz； ※8、电缆卷盘：电动绞盘，布置在车厢尾部。电缆绞盘可根据不同规格电缆收放的要求选用不同的变速比，配阻燃橡套软铜电缆1根，室外长≥50米，电缆一端用快速插头插座连接，另一端用铜线鼻连接； 9、外供电源：箱内配备满足 5KW 功率输出、电压 380V 插座 1 只，220V 通用插座 1 只。可以供电焊机使用或者别的电器件使用； 10、涂装及标识：可根据需求进行喷涂 |
| 12 | 便携式担架 | ▲1、承重≥150kg； ※2、规格:≤2500*950mm； ※3、采用特殊塑料复合而成； ※4、耐温:-20℃~45℃； ※5、重量:≤10kg。 |
| 13 | 便携式气象仪 | 1、顶盖隐藏式超声波探头，避免雨雪堆积的干扰，避免自然风遮挡； 2、原理为发射连续变频超声波信号，通过测量相对相位来检测风速风向； ◎3、风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器； 4、锂电池供电，带电量显示功能； 5、减震防护拉杆箱，方便携带；铝合金支架，可伸缩； ◎6、≥7寸安卓触摸屏； 7、风速：0～60m/s（±0.1m/s）； 8、风向：0～360°（±2°）； ◎9、空气温度：涵盖-50-80℃（±0.3℃）； 10、空气湿度：0-100%RH（±3%RH）； 11、大气压力：涵盖10-1100hpa（±0.25%）； 12、数据存储：不少于50万条； 13、功耗：2W； ◎14、锂电池：可拆卸锂电池包，容量≥12000maH，电池续航时间≥32h； ◎15、总重量：≤5kg； 16、PC单机版、安卓单机版安装数据接收、存储、查看、分析软件；云平台安装CS架构软件平台，支持手机、PC浏览器直接观测。 |
| 14 | 应急电源 | ※1、大容量汽车级电芯，大功率≥1000W输出； 2、LED照明灯设计，解决户外照明需求； 3、正弦波输出波形与市电相同，兼容多种设备且对设备不会有损害； 4、LCD屏幕电量显示及功率显示； 5、工作温度涵盖-20~+50℃； ※6、电源充电充满时间：市电充电：约7小时；车载充电：约14小时； ※7、放电：USB-A输出：25V/2.4A/12W*2；Type-C输出：PD 18W max*2；DC输出：12V /10A/120W；AC输出220V/50Hz/1000W(峰值2000W)； 8、UBA-A：5V/2.4A*3（30W MAX）； ※9、电池容量≥280000mAH； ※10、重量：≤10KG；配有车载充电器等适配器。 |
| 15 | 应急照明系统 | 1、灯具应符合GB T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法检验标准； ▲2、工作电压应具备220V和380V； ▲3、光源类型应采用LED设计，功率≥500瓦，灯壳采用铝质材料设计，工作频率50Hz±1； ▲4、光通量≥4×10000Lm、灯头数量≥3个； ▲5、灯头外壳防护≥IP66； 6、适用温度涵盖-35℃～60℃； 7、绝缘应满足C级，承受最大风速≥50km/h； 8、灯盘旋转驱动方式：电池驱动(在无燃油动力状态下，自然调节角度)； 9、盘旋转方式：0～90度上下，电动推杆升降；主灯杆旋转方式采用手动滑轮组； ※10、照明角度应满足单向直射、环形照明等功能； ▲11、收起最大高度4.5米，采用液压升降方式，液压站驱动方式：电池驱动(在无燃油状态下自然升降)，主杆结构采用钢丝联动，表面热镀锌处理； ※12、整机重量≦950kg，总机外形尺寸≦3500*1800*2700mm，发电机组≥2KW，最大功率5.5KW，燃油容量≤25L，持续工作时间≥13小时； 13、发电机冷却方式：水冷机； 14、电源插座：对内输入2×16A对外输出2×16A； ▲15、抗风灯具≥8级； ▲16、机体防护等级≥IP65； ※17、配备头灯、多功能手提探照灯、大功率广播等配件设备。 |
| 16 | 数字集群手持终端 | 1、数字集群手持终端应符合《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》相关技术； ※2、输出功率：1～4W（可调）； ※3、频率范围：350-400MHz； ※4、模式：兼容PDT/DMR/模拟制式，支持手动写频改频； 5、屏幕尺寸：≥1.5英寸彩屏； 6、定位：北斗卫星定位； ※7、防护等级：≥IP67； ※8、信道总数：≥1024； ※9、区域：≥128； ※10、信道间隔：25 KHz/12.5KHz； 11、频率稳定度：±0.5ppm； 12、天线阻抗：50Ω； 13、外形尺寸：≤60（L）* 35(W)* 130(H)mm； 14、重量：≤320g（含电池）； 15、模式：兼容PDT/DMR/模拟制式，支持手动写频改频。 |
| 17 | 北斗终端 | ※1、主要功能：支持地图在线并可下载离线使用；支持语音播报短报文通知及内容；支持友邻位置共享；支持设置短报文编码方式；支持北斗标准协议位置上报；支持按键SOS报警、落水自动SOS报警、关机自动报警功能。 2、产品尺寸：≤100mm×60mm×35mm(含背夹)； ※3、重量：≤180克； 4、工作温度：涵盖-20℃～+60℃； ※5、供电方式：内置锂电池； ※6、电池容量：≥4000mAh； ※7、工作时间：≥10小时（所有功能开启，1分钟上报一次）；≥48小时（报警模式，10分钟上报一次）； ※8、待机时间：≥12小时（所有功能开启，只接收不发送）； 9、输入电源：5V，≥1A； 10、接口型式：设备端采用PinGoPin触点形式；插电端采用标准USB Type-A接口形式； 11、RNSS频点：B1、L1； 12、 RNSS灵敏度：跟踪灵敏度优于-150dBm；捕获灵敏度优于-140dBm； ※13、RNSS定位精度：水平定位精度≤10m；垂直定位精度≤10m； 14、RNSS冷启动时间：≤50s； 15、RNSS热启动时间：≤5s； 16、RDSS频率：接收频率：S2C；发射频率：Lf1、Lf2； 17、RDSS发射信号频率准确度：≤5×10-7； ※18、RDSS接收通道数：≥14个； 19、RDSS接收灵敏度：≤-123dBm； 20、RDSS双向零值：≤1ms±10ns； 21、RDSS调制相位偏差：≤3°； 22、RDSS载波抑制：≥30dB； ※23、RDSS短报文成功率：≥95%； 24、报文长度：支持区域短报文最大长度1000个汉字； ※25、防护等级：≥IP67； 26、按键：至少支持电源键、SOS键； 27、蓝牙：不低于蓝牙4.0； 28、背夹：设备应有牢固背夹方便佩戴； 29、指示灯：至少支持电源指示灯、位置指示灯、蓝牙指示灯、信息指示灯。 |